ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

23.04.2025 № 490/0/3-25

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери під час підготовки м.Павлограда

до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років.

| 93,433 | Перелік заходів | Відповідаль - ний за виконання | Термін виконан-ня | Загальн. вартість тис.грн |  |  | Джерела фінансування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти тис. грн. |  |  |  | Кошти під-ва, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |
| ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП «Павлоградтеплоенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТР- 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельня № 37-го кварталу: - заміна котлових труб на котлах № 1,3 типу ТГ-8М Ø51*3 мм -85 м, Ø57*4 мм - 20 м - ремонт обмурівки котлів № 1-4 типу ТВГ-8М – 4 шт; |  | 01.09.25 | 26,732 226,130 |  |  |  |  |  |  | 26,732 226,130 |
|  | Котельня МКР «Радянський»: -заміна зворотнього клапану на мережевих насосах № 3,4 типу ЦН-400/105 – 2 шт |  | 01.09.25 | 27,003 |  |  |  |  |  |  | 27,003 |
|  | Котельня МКР «Міськвітка»: - часткова заміна труб на котлах № 1,3 типу ТВГ – 8М Ø51*3 мм, 50/0,18 м/тн ; - заміна трубопроводу на деаераційний бак Ø159*6 мм, 6/0,4 м/тн |  | 01.09.25 | 33,738 6,564 |  |  |  |  |  |  | 33,738 6,564 |
|  | Котельня ІОЦ: - часткова заміна труб на котлі № 2 типу НІІСТУ – 54 - ремонт обмурівки котлів № 1-6 типу НІІСТУ – 5 – 6 шт Котельня № 15 сел. 18-го Вересня: -часткова заміна екранних труб поверхні нагріву котлів № 1,2,3 типу КВГ 7,56-150 – 3 шт; - заміна запірної арматури на котельному обладнанні Ду80 – Ду150мм – 5 шт; -ремонт кладки котлів після проведення зварювальних робіт |  | 01.09.25 01.09.25 | 22,250 16,396 23,815 30,667 138,126 |  |  |  |  |  |  | 22,250 16,396 23,815 30,667 138,126 |
|  | Котельня МКР «Дніпровська»: -заміна продувочних вентилів: Ду20 - Ду25мм – 15 шт; -заміна мережевого насосу на котельні МКР «Дніпровський». Обов’язка насосу – 1 шт |  | 01.09.25 | 3,5 64,3 |  |  |  |  |  |  | 3,5 64,3 |
| 2 | ТР-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельня 4-го МКР:: -капітальний ремонт котла № 3 типу ТВГ -8М на котельні 4-го МКР – 3 шт |  | 01.09.25 | 1401,117 |  |  |  |  |  |  | 1401,117 |
|  | Котельня 5-го МКР: -заміна засувок на котлі № 2 типу ТВГ-8М - Ду150 мм - 1 шт; -заміна продувочних вентилів на котлах № 1,2 типу ТВГ- 8М – 2 шт; -чистка газоходів на котлах. Ремонт доріжок та решіток в котлах; -монтаж мережевого насосу типу NВ 125-250/255 – 1 шт |  | 01.09.25 | 9,340 4,2 58,680 56,800 |  |  |  |  |  |  | 9,340 4,2 58,680 56,800 |
|  | Котельня сел. Геологів: -переврізання зворотнього трубопроводу на лінії підключення котлів № 1,2 типу НІІСТУ – 2 шт4 -ремонт обмурівки котлів та стяжка на даху |  | 01.09.25 | 6,043 7,692 |  |  |  |  |  |  | 6,043 7,692 |
| 3 | ТР-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельня сел. Нове: -ремонт котла № 1 типу ПТВМ – 30М – 1 шт; -заміна вентиля на котлі № 2 тип ПТВМ – 30 м, Ду15мм – 5 шт; -ремонт котла № 3 типу ПТВМ – 30М, Ду15мм – 5 шт; -ремонт насосу типу ЦН -400/100 № 16 – 1 шт; -заміна дільниці трубопроводу вихідної воли в котельні |  | 01.09.25 | 93,433 0,975 2,125 9,812 17,991 |  |  |  |  |  |  | 93,430,90,9752,12,125 9,812 17,991 |
|  | КЕТБ: -заміна запірної арматури на КЕТБ, Ду50-Ду300мм |  | 01.09.25 | 46,758 |  |  |  |  |  |  | 46,758 |
| Теплові мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Від котельної 37-го кварталу: -заміна вводу трубопроводу опалення на ж.б. по вул.Г.Світличчної,50, ППУ Ø57*4 мм – 30м -заміна трубопроводу опалення від вул. Озерна (ДНЗ № 2) до вул.Полтавська,81А; -заміна трубопроводу опалення по вул. Харківська,106, Ø106*4 мм - 4/0,04 м/тн; -заміна трубопроводу опалення по вул.Шевченка,51 (територія поліція), Ø108*4 мм - 4/0,04 м/тн; -заміна підземного трубопроводу опалення по вул. Миру,54, Ø57*4 мм - 14/0,07 м/тн; -заміна засувок на теплових мережах від котельні 37-го кварталу, Ду25-Ду400мм – 16 шт |  | 01.09.25 | 41,423 13,008 2,489 3,682 3,253 46,483 |  |  |  |  |  |  | 41,423 13,008 2,489 3,682 3,253 46,483 |
|  | Від котельні МКР «Міськвітка»: -заміна запірної арматури на теплових мережах від котельних, Ду50-Ду150мм – 9 шт; -заміна підземного трубопроводу опалення по вул. Центральна,63, Ø89*4 мм - 28/0,23 м/тн; -заміна підземного трубопроводу опалення по вул.Соборна,127 , Ø76*4 мм - 100/0,71 м/тн; -заміна трубопроводу опалення по вул. Василя Стуса,2, Ø159*6 мм - 32/0,72 м/тн |  | 01.09.25 | 38,469 13,578 49,518 40,554 |  |  |  |  |  |  | 38,469 13,578 49,518 40,554 |
|  | Від котельні ІОЦ: -заміна підземного трубопроводу опалення по вул.Соборна,70, Ø159*6 мм - 36 м/тн |  | 01.09.25 | 23,059 |  |  |  |  |  |  | 23,059 |
|  | Від котельні № 15 сел. 18-го Вересня: -заміна вводу трубопроводу опалення на ж.б. вул. Д. Бочарникова № 8,25 та вул.Заводська,29, Ø89*4 мм - 424,024 м/тн Ø108*4 мм - 4/0,04 м/тн, Ø108*4 мм - 18/0,18 м/тн; -заміна вводу трубопроводу опалення на ж.б. по вул.Д.Бочарникова,23 Ø108*4 мм - 100/1,03 м/тн; Заміна трубопроводу опалення по пров. Пожежний, вул. Героїв України, Ø159*6 мм - 10/0,23 м/тн; -заміна запірної арматури на теплових мережах від котельні, Ду80-Ду300мм – 15 шт. |  | 01.09.25 | 24,467 65,930 11,784 130,663 |  |  |  |  |  |  | 24,467 65,930 11,784 130,663 |
|  | Від котельні МКР «Дніпровський»: -заміні вводу на ж.б. по вул.Дніпровська,18, Ø89*4 мм - 20/0,2 м/тн4 -заміна дільниці трубопроводу опалення по вул. Підгірна,19 з заміною вводу на ж.б. по вул.Кооперативна,15, Ø76*4 мм - 134/0,95 м/тн, Ø57*4 мм - 47/0,25 м/тн; -заміна вводу трубопроводу опалення на ж.б. по вул.Дніпровська,14, Ø57*4 мм - 22/0,12 м/тн; -заміна трубопроводу опалення по вул. Підгірна,7, Ø89*4 мм - 10/0,08 м/тн |  | 01.09.25 | 12,463 64,017 6,484 6,462 |  |  |  |  |  |  | 12,463 64,017 6,484 6,462 |
| 5 | ТР- 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Від котельні 4-го МКР: -заміна ділянки трубопроводу опалення від ж.б. по вул.Ватоліної,9 до ж.б. по вул. Ватоліної,1 з заміною вводу на ж.б. по вул. Ватоліної,4А, Ø57*4 мм - 2/0,01 м/тн, Ø76*4 мм - 48/0,34 м/тн, Ø108*5 мм - 180/1,85 м/тн,, Ø159*6 мм - 48/1,09 м/тн; -заміна ділянки опалення від ж.б. по вул. Європейська,7 до ж.б. по вул. Європейська,5 з заміною арки, Ø108*5 мм - 216/2,22 м/тн, Ø76*4 мм - 60/0,43 м/тн; -виготовлення та встановлення опор від вул. Європейська,5-7, Ø159*5 мм (б/у) – 50 м |  | 01.09.25 | 213,161 83,092 10,430 |  |  |  |  |  |  | 213,161 83,092 10,430 |
|  | Котельня сел. Геологів: -заміна вводу трубопроводу опалення по вул. Дніпровська,336, Ø57*4 мм - 30/0,16 м/тн. |  | 01.09.25 | 10,947 |  |  |  |  |  |  | 10,947 |
| 6 | ТР- 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Від котельні сел. Нове: -заміна вводу трубопроводу опалення на ДНЗ № 23 по вул. Поштова,6/1, ППУ Ø57*4 мм – 60 м; -заміна вводу трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Поштова,8 Ø57*4 мм - 130/0,68 м/тн; -ремонт теплової камери по вул. Поштова,26, Ду150 мм – 2 шт; -заміна засувок на трубопроводі опалення по вул.С.Корольова,4/1, Ду80 мм- 20 шт; -заміна дільниці магістрального трубопроводу на сел. Північне, Ø325*8 мм - 300/18,76 м/тн; -заміна дільниці трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Поштова, 20-26, Ø159*6 мм - 50/1,13 м/тн; -заміна вводу трубопроводу опалення по вул. Поштова,3, Ø57*4 мм - 10/0,05 м/тн; -заміна трубопроводу опалення по вул. Поштова, 1-3, Ø108*6 мм - 50/0,51 м/тн; -заміна вводу опалення на ж.б. по вул. Олександрівська,2, ППУ Ø89*4 мм – 20 м; -заміна вводу трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Волонтерів,6, Ø76*4 мм - 36/0,26 м/тн; -заміна трубопроводу опалення на медичний коледж, Ø159*6 мм - 450/10,19 м/тн; -заміна магістральної дільниці трубопроводу опалення в районі ж.б. по вул. Промислова,6, Ø530*8 мм - 100/10,30 м/тн -заміна вводу трубопроводу опалення по вул. Промислова,30, Ø57*4 мм - 60/0,31 м/тн |  | 01.09.25 | 79,925 43,605 20,440 9,627 350,708 58,732 9,908 26,941 37,064 14,426 8,097 850,637 23,604 |  |  |  |  |  |  | 79,925 43,605 20,440 9,627 350,708 58,732 9,908 26,941 37,064 14,426 8,097 850,637 23,604 |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 4783,317 |  |  |  |  |  |  | 4783,317 |
| КП «Павлоградтрансенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельня № 1 МКР. «Північний»: -заміна трубопроводу холодної води на вводі у котельню, ППР Ø60 мм – 10 шт, кран ППР Ø60 мм – 10 шт; -заміна зворотнього клапану на мережевому насосу № 1, №2, клапан зворотній Ø150 мм – 2шт; -заміна зворотнього клапану на насосі котлового контуру № 1, №2, клапан зворотній Ø100 мм – 2 шт; -заміна ущільнювачів на ТО №1, №2 – 275 шт; -заміна шафи керування котельні з силовими шафами; -заміна газового клапана на електромагнітний клапан P maх:6 bar, газовий електромагнітний клапан Ø150 мм |  | 15.10.25 | 10,0 10,0 8,0 350,0 750,0 150,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 10,0 8,0 350,0 750,0 150,0 |
| 8 | Котельня № 2 «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування»: -реконструкція котельні (проєктні роботи) |  | 01.11.25 | 1600,0 |  |  |  |  |  |  | 1600,0 |
| 9 | Котельня № 3 « Медичні установи»: - заміна вікон на металопластикові – 10 шт; -заміна котла № 3, котел Колві 550; -виконання робіт з влаштування вимощення навколо котельні (бордюр – 100 м.п., цемент – М500-1000 кг., щебінь – 4000 кг, дошка 20*100 – 100 м.п., арматурна сітка – 100 п.м.); - ремонт приміщення під диспетчерський пункт; - влаштування диспетчерського пункту- автоматизованим робочим місцем оператора та відео стіною для онлайн моніторингу стану об’єктів; - заміна газового клапана на електромагнітній газовий клапан P maх:6 bar, газовий електромагнітний клапан Ø100 мм |  | 01.09.25 | 150,0 750,0 150,0 150,0 4200,0 50,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 750,0 150,0 150,0 4200,0 50,0 |
| 10 | Котельня ДНЗ № 1 «Веселка»: - влаштування м’якої покрівлі котельні S=50 м2; - реконструкція котельні (проєктні роботи); - заміна котельного обладнання. |  | 01.09.25 | 50,0 600,0 1500,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 600,0 1500,0 |
| 11 | Котельня ДНЗ № 2 «Рукавичка»: - заміна газового клапана на електромагнітній газовий клапан P maх:6 bar, газовий електромагнітний клапан Ø50 мм; - промивка ТО (заміна на більший) |  | 01.09.25 | 10,0 15,0 25,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 15,0 25,0 |
| 12 | Котельня ДНЗ № 16 «Світлячок»: -- заміна газового клапана на електромагнітній газовий клапан P maх:6 bar, газовий електромагнітний клапан Ø50 мм; - промивка ТО |  | 01.09.25 | 15,0 5,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 5,0 |
| 13 | Котельня «Гімназія» -заміна газового клапана на електромагнітній газовий клапан P maх:6 bar, газовий електромагнітний клапан Ø25 мм – 2 шт; - перевірка теплового лічильника |  | 01.09.25 | 30,0 25,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 25,0 |
| 14 | Котельня «Гімназій № 3» - встановлення паркану навколо котельні; - заміна трубопроводу опалення, труба ППР Ø 60 мм – 120 м; - заміна вводного кабелю, кабель АВВГ 4*6 – 70 м; - заміна газового клапана на електромагнітний газовий клапан P maх:6 bar, газовий електромагнітний клапан Ø50 мм; - перепідключення генератора |  | 01.09.25 | 40,0 50,0 15,0 15,0 10,0 |  |  |  |  |  |  | 40, 50,0 15,0 15,0 10,0 |
|  | ВСЬОГО по підприємству : |  |  | 10733,0 |  |  |  |  |  |  | 10733,0 |
| КП «Павлоградводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мережі водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 16 | ВОДОПОСТАЧАННЯ: Ремонт та заміна мереж водопостачання 1,5 км у т.ч. - поточний ремонт водоводів та розподільних мереж- 1,1км; - заміна вводів на 30 житлових будинках - 0,4км. Встановлення мережевої СЕС для власного споживання , а також віддачі надлишків в мереже за статусом Активного споживача на водопровідній насосній станції 2-го підйому в м. Павлоград за адресою: вул. Вишева,2 в с. Малоолександрівка, Павлоградський район, Дніпропетровська обл. «Реконструкція ділянки магістральної водопровідної мережі з влаштуванням технологічного вузла обліку на мкр. ПЗТО в районі Павлоградського водозабору в м. Павлоград Дніпропетровської області» Встановлення підвищувальних насосних агрегатів з ЧП на багатоповерхові – 2 шт Ремонт та заміна запірної арматури на мережах водопостачання - 15 шт. Підготовка ВНС 2-го підйому майданчика № 4 та ВНС «Північна», 2 од., у т. ч.; - поточний ремонт насосного та електросилового обладнання -6 од. - ремонт пожежного водопроводу -1 шт. - косметичний ремонт будівель – 2 шт. Заміна насосу на водопровідній насосній станції 2-го підйому майданчик № 4 Ремонт пожежних гідрантів (придбання нових) - 5 шт Відновлення асфальтобетонного покриття після виконання земляних робіт на мережах - 600 м2. Підготовка котельні виробничої бази 1 од. Підготовка електричного господарства (ревізія, ремонт, технічне обслуговування і налагодження силового обладнання на ВНС, ревізія, ремонт і заміна внутрішнього освітлення на ВНС, ПНС, ревізія зовнішнього освітлення на територіях об'єктів, ремонтні роботи на об'єктах) - 14 об’єктів. Всього по водопостачанню: ВОДОВІДВЕДЕННЯ: Ремонт та заміна мереж водовідведення – 0,6 км. Реконструкція каналізаційного колектору від КНС № 1 до КНС № 1А по вул. Світличної Ганни. Заміна насосних агрегатів на КНС – 4 шт. Встановлення механізованої грабельної решітки на КОС (обладнання ЮНІСЕФ) – 1 шт. Прочищення проблемних ділянок мереж водовідведення: - каналопромивною машиною КО-512 - 20 км; - очистка колодязів - 250 шт. Поточний ремонт колодязів на мережах із частковою заміною плит перекриття і встановленням полімерпіщаних люків - 30 шт. Підготовка КНС ( 20 од.): - поточний ремонт насосного обладнання – 38 од.; - ремонт запірної арматури - 15 шт.; - ревізія і ремонт зворотних клапанів – 10 од.; Підготовка електричного господарства (ревізія обладнання, відновлення резервних вводів на об'єкти) - 23 об’єкта. Поточний ремонт комплексу каналізаційних очисних споруд Поточний ремонт транспортних засобів - 19 од. Всього по водовідведенню: Закупівля вугілля ВСЬОГО по підприємству: | ###### КП ПУВКГ | 01.09.25 01.09.25 | 450,0 4244,0 3923,0 90,0 120,0 250,0 20,0 80,0 900,0 10,0 120,0 10207,0 80,0 1547,0 120,0 20,0 140,0 130,0 210,0 80,0 210,0 500,0 3037,0 1064,0 14308,0 |  |  |  | 4244,0 3923,0 8167,0 1547,0 1547,0 9714,0 |  |  | 450,0 90,0 120,0 250,0 20,0 80,0 900,0 10,0 120,0 2040,0 80,0 120,0 20,0 140,0 130,0 210,0 80,0 210,0 500,0 1490,0 1064,0 4594,0 |
| ТОВ «ТПК Промліфтсервіс 2,4», КП «Павлограджитлосервіс», ОСББ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт мереж житлових будинків : - опалення – 112 од. - холодного водопостачання – 98 од. - каналізації - 61 од. | ТОВ «ТПК Промліфт - сервіс 2,4», ОСББ, КП «ПЖС» | 01.10.25 | 6903,2 2940,2 915,5 |  |  |  |  |  |  | 6903,2 2940,2 915,5 |
| 18 | Ремонт під’їздів: - 112 од. | ТОВ «ТПК Промліфт - сервіс 2,4», ОСББ | 01.09.25 | 1680,5 |  |  |  |  |  |  | 1680,5 |
| 19 | Поточний ремонт покрівель -6400 м2 | ТОВ «ТПК «Промліфт - сервіс 2,4», ОСББ | 01.11.25 | 6873,3 |  |  |  |  |  |  | 6873,3 |
| 20 | Скління віконних рам у під’їздах -115 м2 | ТОВ «ТПК Промліфт - сервіс 2,4», ОСББ | 01.11.25 | 72,4 |  |  |  |  |  |  | 72,4 |
| 21 | Підготовка : -горищ – 48 од. -підвальних приміщень – 492 од. | ТОВ «ТПК «Промліфт - сервіс 2,4» ОСББ | 01.10.25 | 116,8 1796,3 |  |  |  |  |  |  | 116,8 1796,3 |
| 22 | Виконати ревізію запірної арматури | ТОВ «ТПК «Промліфт – сервіс 2,4», ОСББ | 01.10.25 | 3115,1 |  |  |  |  |  |  | 3115,1 |
| 23 | Перевірка димовентиляційних каналів: - 161140 од. | ТОВ «ТПК Промліфт- сервіс 2,4», ОСББ, КП «ПЖС» | 01.10.25 | 5103,5 |  |  |  |  |  |  | 5103,5 |
| 24 | Поточний ремонт мереж холодного водопостачання на 8 поверсі у гуртожитку на вул. Промислова, 9/1; Поточний ремонт мереж централізованого опалення у гуртожитку на вул. Промислова,9/1 Поточний ремонт мереж електропостачання на 2-3 поверхах у гуртожитку по вул. Паркова,10. Ревізія запірної арматури у підвальному приміщенні у гуртожитку на вул. Паркова,10 Ревізія електро - конвекторів у транзитному містечку по вул. Войнової,7А | КП «ПЖС» |  | 283,4 374,3 492,2 152,3 |  |  |  | 283,4 374,3 492,2 152,3 |  |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 30819,0 |  |  |  | 1302,2 |  |  | 29516,8 |
| Об’єкти дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки -12 од. Заготівля посипочного матеріалу та реагентів - 2730 тон | КП „Затишне місто” | 01.11.25 | 996,0 2445,6 |  |  |  | 2445,6 |  |  | 996,0 |
| 27 | Ремонт доріг комунальної власності: - поточний ремонт - 28469,3 м2 | УКГ та Б | 25.11.25 | 40752,3 |  |  |  | 40752,3 |  |  |  |
| 28 | Утримання доріг Утримання доріг | КП „Затишне місто”, КП «Павлоград - Світло» | 01.12.25 | 75707,7 4701,9 |  |  |  | 75707,7 4701,9 |  |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 124603,5 |  |  |  | 123607,5 |  |  | 996,0 |
| Мережі зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Встановлення дорожніх знаків в районі мосту по вул. Дніпровська через р. Вовча, віадук на м. Донецьк: - знак 3.29 «Обмеження швидкості»; - знак 7.12 «Ожеледиця»; - знак 1. 13 «Слизька дорога». Встановлення ламп обігріву в контролери світлофорних об’єктів Технічне обслуговування та поточний ремонт світлофорних об’єктів. Ревізія світильників та заміна ламп на світлодіодні. Проведення робіт по часткові заміні повітряної лінії на провід СІП за адресами: -мікрорайон «Приточилівка»; -мікрорайон «Хімзавод»; - мікрорайон «Бельбес»; - район «Центральний»; - мікрорайон «ПЗТО». Часткова заміна застарілих світильників на світлодіодні: -вул. Соборна; -вул. Івана Франка; -пров. Синельниківський; -пров. Задорожній; -вул. Барвінкова; -пров. Здоров’я; -пров. Вербовий; - пров. Луганський; -вул. Михайла Коцюбинського; -вул. Кирила Синельникова; -пров. Покровський; -пров. Спортивний; -вул. Житня; -вул. Мира (р-н «Приточилівка»); -вул. Озерна (р-н Приточилівка); -вул. Робоча (р-н Приточилівка); -вул. Вокзальна (р-н Приточилівка); -вул. Західна; - вул. Алексєєва; - вул. Осіння; -вул. Червона; -вул. Залізнична; -пров. Залізничний; - вул. Тимофіївська Заміна та вирівнювання аварійних опор мереж зовнішнього освітлення | КП «Павлоград-Світло» | 01.11.25 01.12.25 | 3,0 70,0 375,0 387,5 515,5 300,0 |  |  |  | 3,0 70,0 375,0 387,5 515,5 300,0 |  |  |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 1651,0 |  |  |  | 1651,0 |  |  |  |
| ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лікувальні-профілактичні заклади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Ревізія запірної арматури на технічних поверхах головного корпусу стаціонар та підвального приміщення Ø20 мм, Ø50 мм, Ø100 мм на технічних поверхах головного корпусу стаціонару та підвального приміщення Ремонт ізоляції трубопроводів системи опалення Гідропневматичні випробування опалювальної системи Гідравлічні випробування опалювальної системи «Капітальний ремонт частини другого поверху головного корпусу стаціонару блок «Б» КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Павлоградської міської ради «Капітальний ремонт хірургічного відділення з операційним блоком головного корпусу стаціонару КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Павлоградської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська,541» Провести роботи з калібрування ЗВТ (манометрів ДМ 05-МП-ЗУ) Провести роботи з профілактичних вимірювань та випробувань електрообладнання Провести випробування та контроль стану пристроїв заземлення електроустановок Провести технічне обслуговування устаткування теплового господарства лікарні, що включає обов’язкові контрольні огляди, регулювання, налагодження, очищення, змащування устаткування, нескладну заміну деталей, що вийшли з ладу, усунення різних дрібних дефектів і перевірку дотримання вимог експлуатаційних інструкцій | Відділ охорони здоров’я КПН «Павлоград ська лікарня інтенсивного лікування» | ІІ- ІІІ квартал 2025 . Травень 2025 ІІ-ІІІ квартал 2025 ІІ-ІV квартал 2025 ІІІ-ІV квартал 2025 ІІ-ІІІ квартал ІІ-ІІІ квартал ІІ-ІІІ квартал 2025 |  |  | 2,0 1,5 1,5 70519,1 (кошти НСЗУ) 47151,3 7,0 |  |  | 70519,1 47151,3 |  | 2,0 1,5 1,5 7,0 |
| 31 | КНП «Павлоградська міська лікарня № 1» Перевірка вентиляційної системи відділень головного корпусу, харчоблоку, рентген відділення, стоматологічного відділення Повторне навчання відповідального за теплопостачання. Повторне навчання відповідального за електропостачання. Повірка манометрів тепломережі, системи водопостачання (2шт.). Промивання трубопроводу системи опалення. Гідравлічний іспит трубопроводу системи опалення. Головний корпус Ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) головного корпусу (типовий проєкт) Акушерсько-гінекологічний підрозділ Капітальний ремонт гінекологічного відділення та хірургії ІІ поверху блоку «В» акушерсько-гінекологічного підрозділу (типовий проєкт) | Відділ охорони здоров’я, КПН «Павлоград ська міська лікарня № 1» | Червень-липень. Вересень Жовтень Листопад Липень Серпень Червень Травень |  |  | 10,0 1,0 1,0 1,2 350,0 1200,0 |  |  | 10,0 1,0 1,0 1,2 350,0 1200,0 |  |  |
| 32 | КНП «ЦПМСД» Заміна електропроводки, часткова заміна автоматів в щитках (амбулаторії № 1-3) – 35 п.м. Частковий ремонт системи водопостачання та водовідведення (амбулаторія № 9) – 20 м Проведення промивки трубопроводів теплових мереж. Виконати ревізію запірної арматури. Провести теплоізоляцію зовнішніх та внутрішніх теплових мереж. Заміна електропроводки, часткова заміна автоматів в щитках центру (амбулаторія № 9) – 75 м Заміна вхідних дверей ( амбулаторія № 4) | Відділ охорони здоров’я, КНП «ЦПМСД» | 01.09.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО по закладам: |  |  |  |  | 119245,6 |  |  | 119233,6 |  | 12,0 |
| Відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Заклади загальної середньої освіти КУ «ЦОЗО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повірка лічильників тепла, води; повірка електролічильників; повірка манометрів та термометрів; обслуговування вентиляційних каналів; прочистка димових та вентиляційних каналів; технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення; повірка контуру заземлення, послуги модемного зв’язку. Поточний ремонт системи опалення (гімназія № 1,2,3,6,7,20, ліцей № 9,12). Проведення поточного ремонту покрівлі (гімназія № 7), Поточний ремонт водопостачання (гімназія № 1,2,3,6, ліцей № 12).Технічне обслуговування лічильників тепла при запуску опалення (гімназія № 1,6,8,20, ліцей № 12).Поточний ремонт санвузлів (ліцей № 12). | КУ «ЦОЗО» | 23.10.2025 |  | 2722,9 |  |  |  |  | 2722,9 |  |
| 34 | Заклади дошкільної освіти КУ «ЦОЗО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техобслуговування регуляторів тепла, повірка лічильників тепла, води; повірка електролічильників; повірка манометрів та термометрів; обслуговування вентиляційних каналів; прочистка димових та вентиляційних каналів; технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення; повірка контуру заземлення; послуги модемного зв’язку (теплові лічильники). Поточний ремонт водопостачання та каналізації (ЗДО №2,5,7,18,28,30,53). Поточний ремонт системи опалення (ЗДО №2,5,7,16,28,30,31,47,53). Поточний ремонт електропостачання (ЗДО №2,5,28,53). Поточний ремонт покрівлі (ЗДО №5,28).Заміна вікон (ЗДО №53). Поточний ремонт санвузлів (ЗДО № 2,5,6,28,53). | КУ «ЦОЗО» | 23.10.2025 |  | 4583,9 |  |  |  |  | 4583,9 |  |
| 35 | Заклади позашкільної освіти КУ «ЦОЗО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повірка манометрів, термометрів; повірка контуру заземлення; прочистка ДВК; поточний ремонт електропостачання, поточний ремонт підсобних приміщень для тварин, поточний ремонт від мостики та пожежної сигналізації. | КУ «ЦОЗО» | 23.10.2025 |  | 143,9 |  |  |  |  | 143,9 |  |
|  | ВСЬОГО по закладам: |  |  |  | 7450,7 |  |  |  |  | 7450,7 |  |
| 36 | Ліцей № 1 Павлоградської міської ради Підготувати тепломережу до осінньо-зимового періоду. Роботи по ремонту та реконструкції системи опалення в приміщеннях. Заміна радіаторів опалення – 800 секцій . Провести гідравлічне випробування трубопроводів опалення. Провести промивання та продування трубопроводів опалення. Провести ревізію запірної арматури. Провести перевірку герметизації вводів інженерних комунікацій. | Ліцей № 1 | 01.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Гімназія № 4 Павлоградської міської ради Провести заміри контуру заземлення. Виконати повірку приладів теплової енергії, 6 манометрів та 2 термометрів. Заміна труб системи опалення в спортивній залі. Заміна 2-х електролічильників. Перевірка вентиляційних каналів. Перезарядка вогнегасників. Випробування діелектричних засобів. Обробка даху складського приміщення. Заміна електричних автоматів та часткова заміна електромережі. Технічне обслуговування протипожежної системи. | Гімназія №4 | 01.11.2025 |  | 757,545 |  |  |  |  | 757,545 |  |
| 38 | Ліцей № 5 Павлоградської міської ради Повірка манометрів. Технічний огляд вентиляційних каналів. Технічне обслуговування вентиляції в найпростішому укритті. Технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення. Повірка контуру заземлення. Повірка блискавкозахисту. Повірка лічильника тепла. Щомісячне технічне обслуговування працездатності систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання). Тривожна кнопка охорони. Перезарядка вогнегасників. Повірка діелектричного обладнання. Лабораторні дослідження повітря, води, мікроклімату. Іспит пожежних кранів. Діагностика системи централізованого опалення. Поточний ремонт та заміна електричної проводки. | Ліцей № 5 | 01.11.2025 |  | 325,57 |  |  |  |  | 325,57 |  |
| 39 | Павлоградський міський ліцей Павлоградської міської ради Повірка манометрів та термометрів. Обслуговування вентиляційних каналів. Технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення. Навчання відповідальних за теплопостачання. Поточний ремонт по заміні вікон. | Міський ліцей | 01.11.2025 |  | 1961,14 |  |  |  |  | 1961,14 |  |
| 40 | Ліцей № 11 Павлоградської міської ради Повірка лічильників холодної води. Повірка електролічильників. Повірка манометрів та термометрів. Обслуговування вентиляційних каналів. Повірка контуру заземлення. Щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання). | Ліцей № 11 | 01.11.2025 |  | 62,290 |  |  |  |  | 62,290 |  |
| 41 | Ліцей № 15 Павлоградської міської ради Повірка манометрів та термометрів. Технічний огляд вентиляційних каналів. Технічне обслуговування вентиляції в найпростішому укритті. Технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення. Повірка контуру заземлення. Повірка блискавкозахисту. Повірка лічильника тепла. Технічне обслуговування систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання). Перезарядка вогнегасників. Повірка діелектричного обладнання. Лабораторні дослідження повітря, води, мікроклімату. Іспит пожежних кранів. | Ліцей № 15 | 01.11.2025 |  | 156,312 |  |  |  |  | 156,312 |  |
| 42 | Ліцей № 17 Павлоградської міської ради Повірка лічильників води. Повірка електролічильників. Повірка манометрів та термометрів. Обслуговування вентиляційних каналів. Повірка контуру заземлення. Щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання). | Ліцей № 17 | 01.11.2025 |  | 79,234 |  |  |  |  | 79,234 |  |
| 43 | Ліцей № 19 Павлоградської міської ради Повірка манометрів та термометрів. Ревізія цілісності теплової ізоляції. Ревізія запірної арматури. Заміри опору контуру заземлення. Прочистка димоходів та вентиляційних каналів. Відновити стійке антикорозійне покриття на трубопроводах теплового вводу. | Ліцей № 19 | 01.11.2025 |  | 2,4 |  |  |  |  | 2,4 |  |
| 44 | КЗПО «Палац творчості дітей та юнацтва» Ревізія трубопроводів системи опалення. Провести очистку фільтрів на вході та виході трубопроводу системи опалення. Виконати часткове промивання системи опалення. Виконати гідравлічне випробування системи опалення. Відновити стійке антикорозійне покриття на трубопроводах теплового вводу. Провести заміри опору контуру заземлення. Провести перевірку манометрів, встановлених на комерційному вузлу обліку теплової енергії. Скласти акти готовності системи теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період. Здійснити прочистку димоходів та вентиляційних каналів. Провести ревізію запірної арматури. Провести держповірку теплового лічильника основної будівлі КЗПО «ПТДЮ». Провести ремонтні роботи по облаштуванню стін найпростішого укриття. Проведення робіт по фарбуванню коридорів та холів ІІ поверху основної будівлі КЗПО «ПТДЮ». Провести косметичні ремонти на структурних підрозділах (за необхідністю) КЗПО «ПТДЮ». Виконати фарбування цокольної частини основної будівлі КЗПО «ПТДЮ» та структурного підрозділу «Гармонія». | КЗПО «Палац творчості дітей та юнацтва» | 01.11.2025 |  | 82,323 |  |  |  |  | 82,323 |  |
| 45 | КЗПО «Центр позашкільної роботи» Павлоградської міської ради: Продовжити роботу по заміні вікон на енергозберігаючі. Виконати роботи по теплоізоляції мереж теплопостачання та водопостачання у підвальному приміщенні. | КЗПО «Центр позашкільної роботи» | 01.09.2025 |  | 0,45 |  |  |  |  | 0,45 |  |
|  | ВСЬОГО по закладам: |  |  |  | 3427,264 |  |  |  |  | 3427,264 |  |
| Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа: -ремонт регістрів в спортивному залі по пров. Музейний,1а; -заміна та ремонт запірної арматури про вул. Соборна,56; -перевірка ізоляції вводу теплової мережі по вул. Соборна,56; -ревізія запірної арматури по вул. Соборна,56; -перевірка ізоляції вводу теплової мережі по пров. Музейний,1а; -промивання трубопроводів по вул. Соборна,56; -промивання трубопроводів по пров.Музейний,1а; -промивання трубопроводів по вул. Дніпровська,75а; -промивання трубопроводів по вул. Ушинського,12; -перевірка готовності котла по вул Дніпровська,75а; -ревізія запірної арматури будівлі по вул. Дніпровська,75а; -ревізія запірної арматури будівлі по вул.Ушинського,12; -перевірка манометрів. | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, керівники закладів | 01.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комунальна бюджетна установа «Фізкультурно - спортивний комплекс ім. Шкуренко»: Повірка манометрів- 3 шт Провести огляд системи опалення в приміщеннях установи за адресами: вул. Сергія Корольова,1А, вул. Сергія Корольова,3А, вул. Ганни Світлиної,50/3. Проведення профілактичних випробувань електромереж, електрообладнання та заземлюючих пристроїв на об’єктах установи. Заміна труб центрального опалення. Придбання піску на випадок ожеледиці та інвентаря для прибирання снігу. | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, керівники закладів | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відділ культури ( 5 закладів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Комунальна бюджетна установа «Міський культурно-дозвільний центр» (вул. Полтавсьа,96, вул. Дніпровська,77б,вул. Центральна,61). Комунальний заклад «Павлоградський історико-краєзнавчий музей». Комунальний заклад «Павлоградська міська централізована бібліотечна система». Комунальний заклад «Павлоградський драматичний театр імені Б.Є. Захави». Комунальний заклад «Павлоградська школа мистецтв»: -виконати ревізію існуючої мережі теплопостачання та котелень; -виконати промивку труб системи опалення; -виконати перевірку робото здатності приладів обліку; -виконати перевірку стану готовності системи опалення та технічний стан котелень; -пройти навчання відповідальних осіб в закладах на курсах цільового призначення на знання: «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж». | Відділ культури, керівники закладів | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 317021,381 |  |  |  |  | 258935,564 | 58085,817 |

Начальник управління комунального

господарства та будівництва												Андрій ЗАВГОРОДНІЙ