| ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» |  | LLC «Trade House «Budshlyakhmash» |
| --- | --- | --- |
| 03113, м. Київ, пр.-кт Берестейський, 68/1, оф. 62 Тел./факс (044) 579-90-69 Код ЄДРПОУ 32670703, ІПН 326707026593 www. bshm.com.ua E-mail: td.bshm@gmail.com |  | 03113, Kyiv, Beresteiskiy Avenue, 68/1, office 62 Тel/Fax (044) 579-90-69 EDRPOU code 32670703, Identification code: 326707026593 www. bshm.com.ua E-mail: td.bshm@gmail.com |

Комерційна пропозиція

ТОВ «ТД «Будшляхмаш» має можливість поставити – Автомобіль спеціалізований на базі Jac N90

Технічні характеристики шасі

| Найменування показника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип транспортної бази |  | JAC N90 |  |
| Колісна формула |  | 4х2 |  |
| Номінальна потужність двигуна, кВт |  | 112 |  |
| Модель двигуна |  | CUMMINS ISF3.8S5154 |  |
| Тип |  | Дизельний чотиритактний |  |
| Норма екологічності двигуна |  | (Евро-5) |  |
| Загальна вага автомобіля, кг |  | 9030 |  |
| Вантажопідйомність шасі, кг |  | 5905 |  |
| Колісна база, мм |  | 3365 |  |
| Тип кабіни |  | без капотна |  |
| Коробка передач |  | Механічна, 6-вперед 1 -назад |  |
| Рульове управління |  | з гідропідсилювачем |  |
| Гальмівна система |  | з ABS |  |
| Розмір шин |  | 215/75R17.5 |  |
| Паливний бак, л |  | 100 |  |
| Комплектація: |  | Кондиціонер, круїз-контроль, центральний замок з дистанційним керуванням, електричні склопідйомники, світлодіодний блочний маячок, машинний дорожній комплект ЗІП |  |
|  | Конструкція фургону: сендвіч-панельні стінки закріплені до платформи та з’єднані між собою ззовні та зсередини алюмінієвими кутниками. Платформа – зварна конструкція з холоднокатаного металевого профілю, покращеного типу, з посиленими лонжеронами. Кріплення до рами - комбінованого типу. Перший відсік призначений для перевезення ремонтної бригади. Другий відсік – технологічний, призначений для проведення робіт та перевезення технологічного устаткування. |  |  |
|  | Внутрішні розміри фургону: Пасажирський відсік: 1800х2200х2100 мм Вантажний відсік: 2800х2200х2100 мм |  |  |
|  | Конструкція стін та стелі - Клеєна сендвіч-панель, стіни, стеля та двері виготовлені з клеєних сендвіч-панелей відповідно до габаритних розмірів фургону. |  |  |
|  | Зовнішня обшивка - Склопластик товщиною не менше 1,5 мм. |  |  |
|  | Внутрішня обшивка: Пасажирське та вантажне відділення: алюмокомпозит товщиною не менше 3 мм, малюнок під деревину |  |  |
|  | Утеплення - екструдований пінополістирол, товщина утеплювача 40 мм |  |  |
|  | Підлога: пасажирське відділення – утеплена, настил – вологостійка фанера, вкрита автомобільним протиковзьким покриттям типу Автолін або протиковзьке покриття. Вантажне відділення: утеплена; настил – бакелітова фанера з протиковзкою насічкою, верхній шар алюмінієвий рифлений лист 2-3мм або спеціальне протиковзьке покриття; відбортовка по периметру рифлений алюміній 200 мм. |  |  |
|  | Сидіння, стільниця: У пасажирському відсіку сидіння з 3х точковими ременями безпеки 6шт. Відкидна стільниця, розмірами - 500х700 мм. |  |  |
|  | Службові (одностулкові) – 1 од., з двопозиційним замком автоматичного типу (відчиняються ззовні та зсередини). Задні розпашні двері (двостулкові) – 1 од. з фіксаторами; кут відкриття 270, фіксація дверей у відкритому положенні. Дверні портали виготовлені з нержавіючої сталі |  |  |
|  | Вікна у пасажирському відсіку – не менше 1-го (розсувне). Службові двері: не менше 1 глухе вікно Вантажний відсік: не менше 1 розсувне вікно Вентиляційний люк – не менше 1-го. |  |  |
|  | Система опалення - від автономного дизельного обігрівача салону, потужністю не менше 2 кВт. З виводами в пасажирський відсік |  |  |
|  | Світло - внутрішнє не менше 2 LED плафонів та євровимикач (у кожному відсіку), зовнішнє освітлення стандарт, габаритні і маркерні ліхтарі, додатковий LED прожектор над задніми дверима |  |  |
|  | Додаткове обладнання фургону: - переговорний пристрій з водієм; - висувні сходи для доступу в пасажирський відсік фургону; - додаткові висувні сходи для доступу до вантажного відсіку фургону. |  |  |

Гарантія: На кузов - 1 рік

На шасі – 1 рік або 50 000 км (в залежності від того, що настане раніше)

Вартість продукції з ПДВ: 32760000 грн.

Умови оплати: 20 % предоплата, решта 80 % по факту поставки.

Термін виробництва – 90 календарних днів

Умови поставки: склад Постачальника.

Директор	                                                                                          Володимир Нікітін