ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Реконструкція споруди цивільного захисту населення розташованої за адресою вул. Героїв України, 2б м. Павлоград, Дніпропетровська область". Коригування |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні роботи |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Зовнішні роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 |  | м3 | 252,2 |  |
| 2 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 |  | м3 | 7,8 |  |
| 3 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  | м3 | 7,8 |  |
| 4 | Перевезення ґрунту до 5 км |  | т | 377 |  |
| 5 | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів \\сміття 2,184т\\ |  | м2 | 210 |  |
| 6 | (Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних товщиною 15 мм |  | м2 | 210 |  |
| 7 | (Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних на кожний 1 мм зміни товщини |  | м2 | 210 |  |
| 8 | Розбирання засипки горищних перекриттів \\похилоутворюючий шар засипки шлаком 100-300мм\\ |  | м2 | 210 |  |
| 9 | Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів |  | м3 | 0,85 |  |
| 10 | Розбирання цегляних стін |  | м3 | 9,5 |  |
| 11 | Розбирання фундаментів залізобетонних |  | м3 | 2,39 |  |
| 12 | Демонтаж металевих дверних коробок з дверними полотнами |  | м2 | 3,59 |  |
| 13 | Навантаження брухту металевого вручну |  | т | 0,14902 |  |
| 14 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км |  | т | 0,14902 |  |
| 15 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 \\грунт з під сходів\\ |  | м3 | 8,4 |  |
| 16 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  | м3 | 8,4 |  |
| 17 | Перевезення ґрунту до 5 км |  | т | 12,18 |  |
|  | Роздiл 2. Внутрішні роботи |  |  |  |  |
| 18 | Розбирання цегляних стін |  | м3 | 3,7 |  |
| 19 | Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії |  | м3 | 10,60875 |  |
| 20 | Навантаження сміття вручну |  | т | 96,552 |  |
| 21 | Перевезення сміття до 50 км |  | т | 96,552 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Відновлення пошкодшенного шару бетону |  |  |  |  |
| 22 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь |  | м2 | 120 |  |
| 23 | Знепилювання поверхонь |  | м2 | 120 |  |
| 24 | Антикорозійний захист арматури |  | м2 | 8,5 |  |
| 25 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм //30мм// |  | м2 | 120 |  |
| 26 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною //5мм// |  | м2 | 120 |  |
| 27 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 5мм |  | м2 | 120 |  |
|  | Роздiл 2. Мурування стін |  |  |  |  |
| 28 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 22,5 (М 300), крупнiсть заповнювача 20-40мм \\вузел 1 основа під перегородку\\ |  | м3 | 0,86 |  |
| 29 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. \\С-1\\ |  | т | 0,0407 |  |
| 30 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  | т | 0,0407 |  |
| 31 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м |  | м2 | 43,67 |  |
| 32 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м |  | м3 | 2,5 |  |
| 33 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих |  | м2 | 0,36 |  |
| 34 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих |  | м2 | 1,6 |  |
| 35 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів |  | м3 | 0,3 |  |
| 36 | Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд |  | м шва | 7,3 |  |
|  | Роздiл 3. Перемички |  |  |  |  |
| 37 | Улаштування перемичок із металевих балок |  | т | 0,04817 |  |
|  | Роздiл 4. Посилення прорізів |  |  |  |  |
| 38 | Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм //ПР1 b=630мм L=2,01м; ПР2 b=500мм L=4,02м// |  | м різ. | 6,03 |  |
| 39 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS //ПР1 b=630мм L=2, 01м// |  | м реза | 2,01 |  |
| 40 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм //ПР1 b=630мм L=0,4м; ПР2 b=500мм L=1,8м;// |  | м різ. | 2,2 |  |
| 41 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS //ПР1 b=630мм L=0,4м;// |  | м різ. | 0,4 |  |
| 42 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS //ПР2 b=500мм L=1,8м// |  | м різ. | 1,8 |  |
| 43 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  | шт | 12 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм |  | шт | 6 |  |
| 45 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм до 800мм |  | шт | 6 |  |
| 46 | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  | т | 0,26984 |  |
| 47 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 7,8254 |  |
| 48 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | м2 | 7,8254 |  |
| 49 | Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 |  | м3 | 0,002 |  |
| 50 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса |  | м2 | 8,576 |  |
| 51 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  | шт | 11 |  |
| 52 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм |  | шт | 11 |  |
| 53 | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  | т | 0,24443 |  |
| 54 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 7,0885 |  |
| 55 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | м2 | 7,0885 |  |
| 56 | Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 |  | м3 | 0,002 |  |
| 57 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса |  | м2 | 17,19 |  |
|  | Роздiл 5. Посилення отворів |  |  |  |  |
| 58 | Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм //От-1 2шт b=500мм L=1м; От-2 1шт b=630мм L=0,5м; От-3 2шт b=800мм L=1,6м; От-4 1шт b=500мм L=0,6м; От-5 1шт b=800мм L=0,4м// |  | м різ. | 4,1 |  |
| 59 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS //От-2 1шт b=630мм L=0,5м// |  | м реза | 0,5 |  |
| 60 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS //От-3 2шт b=800мм L=1,6м; От-5 1шт b=800мм L=0,4м// |  | м реза | 2 |  |
| 61 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм //От-1 2шт b=500мм L=1,8м; От-2 1шт b=630мм L=0,9м; От-3 2шт b=800мм L=1,6м; От-4 1шт b=500мм L=0,6м; От-5 1шт b=800мм L=0,4м// |  | м різ. | 5,3 |  |
| 62 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS //От-1 2шт b=500мм L=1,8м; От-4 1шт b=500мм L=0,6м;// |  | м різ. | 2,4 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 63 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS //От-2 1шт b=630мм L=0,9м// |  | м різ. | 0,9 |  |
| 64 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS //От-3 2шт b=800мм L=1,6м; От-5 1шт b=800мм L=0,4м// |  | м різ. | 2 |  |
| 65 | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  | т | 0,0648 |  |
| 66 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 1,8792 |  |
| 67 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | м2 | 1,8792 |  |
| 68 | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  | т | 0,03594 |  |
| 69 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 1,0423 |  |
| 70 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | м2 | 1,0423 |  |
| 71 | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  | т | 0,09752 |  |
| 72 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 2,8281 |  |
| 73 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | м2 | 2,8281 |  |
| 74 | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  | т | 0,01804 |  |
| 75 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 0,5232 |  |
| 76 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | м2 | 0,5232 |  |
| 77 | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  | т | 0,02528 |  |
| 78 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 0,7331 |  |
| 79 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | м2 | 0,7331 |  |
|  | Роздiл 6. Улаштування Входів №1, №2 |  |  |  |  |
| 80 | Заглиблення дизель-молотом на тракторі стальних шпунтових паль масою 1 м до 50 кг, довжиною до 8 м у ґрунти групи 2 |  | т | 0,9372 |  |
| 81 | Електродугове зварювання при монтажі огорожі одноповерхових виробничих будівель |  | т | 0,9372 |  |
| 82 | Витягання стальних шпунтових паль масою 1 м до 50 кг, довжиною до 10 м з ґрунту групи 2 |  | т | 0,9372 |  |
| 83 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 |  | м3 | 109 |  |
| 84 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 |  | м3 | 30,4 |  |
| 85 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 //виїмка грунту для утеплення та гідроізоляції h=2,2м від поверхні землі// |  | м3 | 59,5 |  |
| 86 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 89,9 |  |
| 87 | Перевезення ґрунту до 5 км |  | т | 109 |  |
| 88 | Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 0,5 м з завантаженням ґрунтом |  | м3 | 38 |  |
| 89 | Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 55,651 |  |
| 90 | Перевезення ґрунту до 5 км |  | т | 55,651 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 91 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів |  | м3 | 7,3 |  |
| 92 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 1,1 |  |
| 93 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т |  | шт | 18 |  |
| 94 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т |  | шт | 8 |  |
| 95 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т |  | шт | 10 |  |
| 96 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих |  | м3 | 0,3 |  |
| 97 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм //монолитні ділянки// |  | м3 | 0,3 |  |
| 98 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 5,4 |  |
| 99 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм //рівень 0,560м// |  | м3 | 7,2 |  |
| 100 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм //рівень 1,160м// |  | м3 | 0,48 |  |
| 101 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм //рівень 2,200м// |  | м3 | 2,17 |  |
| 102 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 0,8 |  |
| 103 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 1,6 |  |
| 104 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм //підлога приямку// |  | м3 | 1,3 |  |
| 105 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів |  | м3 | 3,8 |  |
| 106 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 0,6 |  |
| 107 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т |  | шт | 9 |  |
| 108 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т |  | шт | 3 |  |
| 109 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т |  | шт | 4 |  |
| 110 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих |  | м3 | 1,9 |  |
| 111 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм |  | м3 | 1,9 |  |
| 112 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 0,31 |  |
| 113 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 1,14 |  |
| 114 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  | т | 0,65769 |  |
| 115 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг //МН-1// |  | т | 0,0108 |  |
| 116 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м |  | т | 0,65769 |  |
| 117 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 19,073 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 118 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  | м2 | 19,073 |  |
| 119 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м |  | м2 | 14,88 |  |
| 120 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 0,24 |  |
| 121 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  | м3 | 0,7 |  |
| 122 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. \\МН-1 2шт\\ |  | т | 0,017666 |  |
| 123 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг \\МН-1\\ |  | т | 0,017666 |  |
|  | Роздiл 7. Огорожа |  |  |  |  |
| 124 | Установлення металевої огорожі без поручня |  | м | 15,48 |  |
|  | Роздiл 8. Рами під ємності |  |  |  |  |
| 125 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  | т | 0,09738 |  |
| 126 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м |  | т | 0,09738 |  |
| 127 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 2,824 |  |
| 128 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  | м2 | 2,824 |  |
| 129 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  | т | 0,11234 |  |
| 130 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м |  | т | 0,11234 |  |
| 131 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 3,258 |  |
| 132 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  | м2 | 3,258 |  |
|  | Роздiл 9. Позначення руху МГН |  |  |  |  |
| 133 | Установлення вказівника на стіні |  | шт | 12 |  |
| 134 | Улаштування плінтусів з пластикату накладка на сходи |  | м | 5,8 |  |
| 135 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | м2 | 0,27 |  |
| 136 | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині |  | м2 | 2,25 |  |
|  | Роздiл 10. Інші роботи |  |  |  |  |
| 137 | Навантаження сміття вручну |  | т | 3,52431 |  |
| 138 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 3,52431 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на покрівля |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Тип 1 - 217,83м2 |  |  |  |  |
| 139 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок //паробар'єр// |  | м2 | 217,83 |  |
| 140 | Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо |  | м2 | 217,83 |  |
| 141 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  | м2 | 217,83 |  |
| 142 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном |  | м3 | 27,23 |  |
| 143 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм |  | м2 | 217,83 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 144 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни товщини до 50 мм |  | м2 | 217,83 |  |
| 145 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 217,83 |  |
| 146 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 217,83 |  |
| 147 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  | м2 | 217,83 |  |
| 148 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 217,83 |  |
| 149 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  | м2 | 217,83 |  |
| 150 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 217,83 |  |
| 151 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  | м2 | 217,83 |  |
|  | Роздiл 2. Тип 2 - 2,75м2 |  |  |  |  |
| 152 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном |  | м3 | 0,34 |  |
| 153 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм |  | м2 | 2,75 |  |
| 154 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни товщини до 50 мм |  | м2 | 2,75 |  |
| 155 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 2,75 |  |
| 156 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 2,75 |  |
| 157 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  | м2 | 2,75 |  |
| 158 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 2,75 |  |
| 159 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  | м2 | 2,75 |  |
| 160 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 2,75 |  |
| 161 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  | м2 | 2,75 |  |
|  | Роздiл 3. Зворотня засипка грунту Тип 1, Тип 2 |  |  |  |  |
| 162 | Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 484,75 |  |
| 163 | Перевезення ґрунту до 5 км |  | т | 484,75 |  |
| 164 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 331 |  |
|  | Роздiл 4. Тип 3 - 4,1м2 |  |  |  |  |
| 165 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном |  | м3 | 0,51 |  |
| 166 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм |  | м2 | 4,1 |  |
| 167 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни товщини до 50 мм |  | м2 | 4,1 |  |
| 168 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 4,1 |  |
| 169 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 4,1 |  |
| 170 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  | м2 | 4,1 |  |
| 171 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 4,1 |  |
| 172 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  | м2 | 4,1 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 173 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм |  | м2 | 4,1 |  |
| 174 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  | м2 | 4,1 |  |
| 175 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 //присипка кварцевим піском// |  | м3 | 0,0246 |  |
|  | Роздiл 5. Парапет |  |  |  |  |
| 176 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м |  | м3 | 9,6 |  |
| 177 | Армування мурування стін та інших конструкцій |  | т | 0,0646 |  |
| 178 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм |  | м2 | 14,4 |  |
| 179 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм //товщина шару 20мм// |  | м2 | 49,153 |  |
| 180 | Обшивання стін плитами деревностружковими 16 мм |  | м2 | 11,8 |  |
| 181 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м |  | т | 0,016588 |  |
| 182 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі |  | м2 | 30,4485 |  |
| 183 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів |  | м | 52,3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на водопостачання і каналізація |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Холодне водопостачання |  |  |  |  |
| 184 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  | м | 11,123470523 |  |
| 185 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  | м | 8,611410119 |  |
| 186 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  | м | 19,189765459 |  |
| 187 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм |  | шт | 11 |  |
| 188 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (ф35 L=630мм 2шт; ф50 L=800мм 1шт) |  | шт | 3 |  |
| 189 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 35мм |  | шт | 2 |  |
| 190 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 50мм |  | шт | 1 |  |
| 191 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 630мм |  | шт | 2 |  |
| 192 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  | шт | 1 |  |
| 193 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм |  | м | 1,36 |  |
| 194 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм |  | м | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Гаряче водопостачання |  |  |  |  |
| 195 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  | м | 6,674082314 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 196 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм |  | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Каналізація |  |  |  |  |
| 197 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (ф60 L=630мм 1шт; ф150 L=800мм 1шт) |  | шт | 2 |  |
| 198 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 60мм |  | шт | 1 |  |
| 199 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 150мм |  | шт | 1 |  |
| 200 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 630мм |  | шт | 1 |  |
| 201 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 800мм |  | шт | 1 |  |
| 202 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм |  | м | 7,014028056 |  |
| 203 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм |  | м | 9,519038076 |  |
| 204 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 150 мм |  | м | 1 |  |
| 205 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним |  | компл. | 1 |  |
| 206 | Установлення унітазів з бачком високорозташованим |  | компл. | 1 |  |
| 207 | Установлення змішувачів |  | шт | 1 |  |
| 208 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  | компл. | 1 |  |
| 209 | Установлення мийок на одне відділення |  | компл. | 1 |  |
| 210 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води |  | компл. | 3 |  |
| 211 | Установлення поручнів |  | шт | 4 |  |
| 212 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. |  | шт | 6 |  |
| 213 | Установлення дзеркала |  | шт | 2 |  |
| 214 | Установлення електросушарки для рук |  | шт | 2 |  |
| 215 | Установлення баків для води масою до 0,5 т |  | баків | 1 |  |
| 216 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм |  | шт | 1 |  |
| 217 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних |  | компл. | 4 |  |
| 218 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т //Автоматична насосна станція Speroni САМ 80/22 G=1,8 м3/год, Н=29 м, N=0,6 кВт// |  | шт | 1 |  |
| 219 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т //Насос дренажно- фекальний Pedrollo MC 15/45-N G=12 м3/г, Н=11,5 м, N=1,1 кВт, U=380 В Q=20кг// |  | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на дверні прорізи |  |  |  |  |
| 220 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 65,5128 |  |
| 221 | Установлення дверних доводчиків |  | шт | 4 |  |
| 222 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 1,75 |  |
| 223 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 2,304 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на оздоблення |  |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. Зовнішне оздоблення |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Зовнішня стіна тип 1 (нижче рівня землі) |  |  |  |  |
| 224 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань |  | м2 | 87,4 |  |
| 225 | Грунтування водними розчинами стін |  | м2 | 87,4 |  |
| 226 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  | м2 | 87,4 |  |
| 227 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм //товщина шару 30 мм// |  | м2 | 87,4 |  |
| 228 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону //в три шари// |  | м2 | 87,4 |  |
| 229 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 120 мм до 200 мм |  | м2 | 87,4 |  |
| 230 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  | м2 | 87,4 |  |
|  | Роздiл 2. Зовнішня стіна тип 2 |  |  |  |  |
| 231 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм |  | м2 | 40,58 |  |
| 232 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  | м2 | 40,58 |  |
|  | Роздiл 3. Зовнішня стіна тип 3 |  |  |  |  |
| 233 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань |  | м2 | 9,63 |  |
| 234 | Грунтування водними розчинами стін |  | м2 | 9,63 |  |
| 235 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  | м2 | 9,63 |  |
| 236 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм //товщина шару 30 мм// |  | м2 | 9,63 |  |
| 237 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  | м2 | 9,63 |  |
| 238 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм |  | м2 | 30,82 |  |
|  | Вiддiл 2. Внутрішне оздоблення |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Стеля |  |  |  |  |
| 239 | Ґрунтування поверхні |  | м2 | 132,19 |  |
| 240 | Насікання поверхні стель вручну |  | м2 | 52,876 |  |
| 241 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм // товщина шару 20мм// |  | м2 | 132,19 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 242 | Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса |  | м2 | 132,19 |  |
| 243 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  | м2 | 132,19 |  |
| 244 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм |  | м2 | 132,19 |  |
| 245 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 132,19 |  |
| 246 | Ґрунтування поверхні |  | м2 | 14,1 |  |
| 247 | Насікання поверхні стель вручну |  | м2 | 5,64 |  |
| 248 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм // товщина шару 20мм// |  | м2 | 14,1 |  |
| 249 | Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса |  | м2 | 14,1 |  |
| 250 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  | м2 | 14,1 |  |
| 251 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм |  | м2 | 14,1 |  |
| 252 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 14,1 |  |
| 253 | Ґрунтування поверхні |  | м2 | 13,61 |  |
| 254 | Насікання поверхні стель вручну |  | м2 | 5,444 |  |
| 255 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм // товщина шару 20мм// |  | м2 | 13,61 |  |
| 256 | Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса |  | м2 | 13,61 |  |
| 257 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  | м2 | 13,61 |  |
| 258 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм |  | м2 | 13,61 |  |
| 259 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 13,61 |  |
|  | Роздiл 2. Стіни |  |  |  |  |
| 260 | Ґрунтування поверхні |  | м2 | 30 |  |
| 261 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  | м2 | 30 |  |
| 262 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм //товщина шару 25 мм// |  | м2 | 30 |  |
| 263 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 30 |  |
| 264 | Ґрунтування поверхні |  | м2 | 322,57 |  |
| 265 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  | м2 | 322,57 |  |
| 266 | Насікання поверхні стін вручну |  | м2 | 129,028 |  |
| 267 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм //товщина шару 25 мм// |  | м2 | 322,57 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 268 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | м2 | 322,57 |  |
| 269 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати //до товщини 3мм// |  | м2 | 322,57 |  |
| 270 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 322,57 |  |
| 271 | Ґрунтування поверхні |  | м2 | 53,6 |  |
| 272 | Насікання поверхні стін вручну |  | м2 | 14,9 |  |
| 273 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  | м2 | 53,6 |  |
| 274 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм //товщина шару 25 мм// |  | м2 | 53,6 |  |
| 275 | Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 53,6 |  |
|  | Роздiл 3. Укоси |  |  |  |  |
| 276 | Ґрунтування поверхні |  | м2 | 1,3 |  |
| 277 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм |  | м2 | 1,3 |  |
| 278 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 1,3 |  |
| 279 | Ґрунтування поверхні |  | м2 | 30,68 |  |
| 280 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм |  | м2 | 30,68 |  |
| 281 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | м2 | 30,68 |  |
| 282 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати //до товщини 3мм// |  | м2 | 30,68 |  |
| 283 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 30,68 |  |
| 284 | Ґрунтування поверхні |  | м2 | 6,4 |  |
| 285 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм |  | м2 | 6,4 |  |
| 286 | Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 6,4 |  |
|  | Роздiл 4. Підлога |  |  |  |  |
| 287 | Ущільнення ґрунту щебенем |  | м2 | 136,71 |  |
| 288 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар |  | м2 | 136,71 |  |
| 289 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | м2 | 136,71 |  |
| 290 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 22, 5 (М 300) крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 13,671 |  |
| 291 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | м2 | 136,71 |  |
| 292 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 |  | м2 | 136,71 |  |
| 293 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 до 50мм |  | м2 | 136,71 |  |
| 294 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  | м2 | 136,71 |  |
| 295 | Грунтування поверхні |  | м2 | 136,71 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 296 | Поліпшене фарбування підлоги по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за три рази |  | м2 | 136,71 |  |
| 297 | Ущільнення ґрунту щебенем |  | м2 | 13,61 |  |
| 298 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар |  | м2 | 13,61 |  |
| 299 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | м2 | 13,61 |  |
| 300 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 22, 5 (М 300) крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 1,361 |  |
| 301 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | м2 | 13,61 |  |
| 302 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | м2 | 13,61 |  |
| 303 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 34мм |  | м2 | 13,61 |  |
| 304 | Грунтування поверхні //завести на стіну 6,91м2// |  | м2 | 20,52 |  |
| 305 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм //шаром 3мм; завести на стіну 6,91м2// |  | м2 | 20,52 |  |
| 306 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм |  | м2 | 20,52 |  |
| 307 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 13,61 |  |
| 308 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  | м2 | 8,83 |  |
| 309 | Грунтування поверхні |  | м2 | 8,83 |  |
| 310 | Поліпшене фарбування підлоги по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за три рази |  | м2 | 8,83 |  |
| 311 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 1,513 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на вентиляція |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Припливна вентиляція П |  |  |  |  |
| 312 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т //Вентилятор відцентровий Вентс ВКПФ 4Д 400х200// |  | шт | 1 |  |
| 313 | Фільтр повітряний касетний ВЕНТС ФБК 315-7, ф315, маса 6,3 кг |  | шт | 1 |  |
| 314 | Установлення калориферів масою до 0,1 т //Вентс НК 400x200-15,0-3// |  | шт | 1 |  |
| 315 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм //Повітряна заслінка ВЕНТС КР 315// |  | шт | 1 |  |
| 316 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-1, ВП 2-1 розміром пластин 200х500х750 мм //Шумоглушник Вентс СР 400х200// |  | шт | 1 |  |
| 317 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  | м2 | 1,2 |  |
| 318 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 |  | грата | 8 |  |
| 319 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм |  | м2 | 17,94 |  |
|  | Роздiл 2. Витяжна вентиляція В-1 |  |  |  |  |
| 320 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т //Вентилятор відцентровий Вентс ВКПФ 4Д 400х200// |  | шт | 1 |  |
| 321 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-1, ВП 2-1 розміром пластин 200х500х750 мм //Шумоглушник Вентс СР 400х200// |  | шт | 1 |  |
| 322 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  | м2 | 1,2 |  |
| 323 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 |  | грата | 7 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 324 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм |  | м2 | 21,87 |  |
| 325 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм |  | м2 | 2,93 |  |
|  | Роздiл 3. Витяжна вентиляція В-2 |  |  |  |  |
| 326 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т //Вентилятор ВЕНТС 125 Х1 турбо// |  | шт | 1 |  |
| 327 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм |  | м2 | 1 |  |
| 328 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм //d150mm L=800mm// |  | шт | 1 |  |
| 329 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  | шт | 1 |  |
| 330 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати |  | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Витяжна вентиляція В-3 |  |  |  |  |
| 331 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т //Вентилятор ВЕНТС 125 Х1 турбо// |  | шт | 1 |  |
| 332 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм |  | м2 | 1 |  |
| 333 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм //d150mm L=800mm// |  | шт | 1 |  |
| 334 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  | шт | 1 |  |
| 335 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати |  | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 5. Витяжна вентиляція В-4 |  |  |  |  |
| 336 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т //Вентилятор ВЕНТС 150Х1 турбо// |  | шт | 1 |  |
| 337 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм |  | м2 | 1,244 |  |
|  | Роздiл 6. Витяжна вентиляція В-5 |  |  |  |  |
| 338 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т //Вентилятор ВЕНТС ОВ 2Д 250*// |  | шт | 1 |  |
| 339 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм |  | м2 | 2,26 |  |
|  | Роздiл 7. Витяжна вентиляція В-6 |  |  |  |  |
| 340 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм |  | м2 | 1 |  |
| 341 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 |  | грата | 1 |  |
| 342 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм //d150mm L=250mm// |  | шт | 1 |  |
| 343 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  | шт | 1 |  |
| 344 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати |  | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на електротехнічні рішення |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електрообладнання, щити |  |  |  |  |
| 345 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т |  | т | 1,1 |  |
| 346 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв |  | шафа | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Електрообладнання що встановлюється |  |  |  |  |
| 347 | Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці |  | шт | 18 |  |
| 348 | Вимикач двоклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці |  | шт | 1 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 349 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної |  | шт | 92 |  |
| 350 | Установлення датчика руху |  | шт | 2 |  |
| 351 | Електрод заземлення з листової сталі для місцевого заземлення |  | шт | 15 |  |
| 352 | Розетка штепсельна напівгерметична та герметична |  | шт | 14 |  |
| 353 | Прокладання коробів металевих |  | м | 30 |  |
|  | Роздiл 3. Світлотехнічне обладнання |  |  |  |  |
| 354 | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 6 |  | шт | 7 |  |
| 355 | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на підвісках [штангах], кількість ламп у світильнику 1 |  | шт | 33 |  |
| 356 | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1 |  | шт | 9 |  |
| 357 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. |  | шт | 9 |  |
|  | Роздiл 4. Кабелі і провода |  |  |  |  |
| 358 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  | м | 435 |  |
|  | Роздiл 5. Матеріали |  |  |  |  |
| 359 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  | м | 356 |  |
| 360 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм |  | м | 53 |  |
| 361 | Прокладання коробів металевих |  | м | 60 |  |
|  | Роздiл 6. Заземлення |  |  |  |  |
| 362 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  | м | 12 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-012 на монтаж обладнання |  |  |  |  |
| 363 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг |  | шт | 1 |  |
| 364 | Монтаж стелажа металевого двоярусного однорядного //4-хярусного// |  | м | 3,6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-014_ОС.С на Охоронна сигналізація |  |  |  |  |
| 365 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  | шт | 1 |  |
| 366 | Монтаж акумулятора |  | шт | 1 |  |
| 367 | Установлення модулiв |  | шт | 1 |  |
| 368 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні |  | шт | 1 |  |
| 369 | Монтаж клавіатури |  | шт | 2 |  |
| 370 | Сповіщувач ОС автоматичний магнітоконтактний |  | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 1. Матеріали та їх монтаж |  |  |  |  |
| 371 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 |  | м | 300 |  |
| 372 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм |  | м | 300 |  |
| 373 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 4 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-015_З.С на Сигналізація загазованості |  |  |  |  |
| 374 | Прилад ПС на 4 промені |  | шт | 1 |  |
| 375 | Блок живлення, монтаж |  | шт | 1 |  |
| 376 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год |  | шт | 1 |  |
| 377 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні |  | шт | 4 |  |
| 378 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. |  | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 1. Матеріали та їх монтаж |  |  |  |  |
| 379 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 |  | м | 150 |  |
| 380 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм |  | м | 150 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-016_СПС.С на Система пожежної сигналізації |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтаж обладнання |  |  |  |  |
| 381 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  | шт | 1 |  |
| 382 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год |  | шт | 1 |  |
| 383 | Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні |  | шт | 1 |  |
| 384 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні |  | шт | 5 |  |
| 385 | Установлення модулiв |  | шт | 1 |  |
| 386 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні |  | шт | 10 |  |
| 387 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні |  | шт | 2 |  |
| 388 | Сповiщувач ручний, монтаж |  | шт | 4 |  |
| 389 | Монтаж пристрою антенного розв'язуючого |  | пристрій | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Підмінний фонд |  |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Матеріали та їх монтаж |  |  |  |  |
| 390 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 |  | м | 350 |  |
| 391 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм |  | м | 350 |  |
| 392 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 4 |  |
| 393 | Коробка відгалужувальна на стіні |  | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-017_СПС.С на Система пожежної сигналізації (пусконалагоджувальні роботи) |  |  |  |  |
| 394 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф |  | шт | 1 |  |
| 395 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф |  | шт | 9 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-018 на Система пожежогасіння |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Монтаж обладнання |  |  |  |  |
| 396 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  | шт | 1 |  |
| 397 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год |  | шт | 1 |  |
| 398 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні |  | шт | 2 |  |
| 399 | Сповіщувач ОС автоматичний магнітоконтактний |  | шт | 1 |  |
| 400 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні |  | шт | 4 |  |
| 401 | Сповiщувач ручний, монтаж |  | шт | 2 |  |
| 402 | Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні |  | шт | 1 |  |
| 403 | Монтаж модулю |  | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Підмінний фонд |  |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Матеріали та їх монтаж |  |  |  |  |
| 404 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 |  | м | 300 |  |
| 405 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм |  | м | 300 |  |
| 406 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 04-01-01 на перенесення опори |  |  |  |  |
| 407 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 |  | м3 | 0,2 |  |
| 408 | Демонтаж залізобетонних опор контактної мережі з бетонним фундаментом вагою до 1,5 т |  | опора | 1 |  |
| 409 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 0,05 |  |
| 410 | Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори |  | опор | 1 |  |
| 411 | Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом |  | опор | 1 |  |
| 412 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м] |  | м | 100 |  |
|  | Локальний кошторис 04-01-02 на заземлення |  |  |  |  |
| 413 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 |  | м3 | 3,92 |  |
| 414 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  | м | 33 |  |
| 415 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм |  | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на ЗВК |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Водопостачання |  |  |  |  |
| 416 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 |  | м3 | 64 |  |
| 417 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  | м3 | 2 |  |
| 418 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  | м3 | 4,06 |  |
| 419 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів |  | м3 | 4,06 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 420 | Улаштування водопровідних цегляних колодязів круглих із конічною верхньою частиною у сухих ґрунтах //основа колодязя ОВК// |  | м3 | 0,02 |  |
| 421 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах //ОВК d1500 h=2м// |  | м3 | 2,88 |  |
| 422 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 |  | шт | 1 |  |
| 423 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням |  | м | 60 |  |
| 424 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм |  | м | 60 |  |
| 425 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм |  | шт | 2 |  |
| 426 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм |  | шт | 1 |  |
| 427 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм |  | шт | 1 |  |
| 428 | Улаштування вводу труб у колодязі |  | шт | 1 |  |
| 429 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 |  | м3 | 64 |  |
| 430 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Каналізація |  |  |  |  |
| 431 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 |  | м3 | 64 |  |
| 432 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  | м3 | 2 |  |
| 433 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  | м3 | 5,32 |  |
| 434 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів |  | м3 | 5,32 |  |
| 435 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів |  | м3 | 0,54 |  |
| 436 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах //ОКК-1 d700 h=1,15м; ОКК-3 d700 h=1,4м // |  | м3 | 1,55 |  |
| 437 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах //ОКК2 d1340 h=1,2м// |  | м3 | 0,72 |  |
| 438 | Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 200 мм |  | м | 74 |  |
| 439 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 |  | шт | 3 |  |
| 440 | Улаштування вводу труб у колодязі |  | шт | 3 |  |
| 441 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 |  | м3 | 64 |  |
| 442 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 2 |  |

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

| № п/п | Найменування матеріальних ресурсів | Одиниця виміру | Ціна, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Табличка 500х600мм по системі Брайля та з випуклим шрифтом з позначенням протирадіаційного укриття (арт.1184) | шт | 4773,88 |
| 2 | Таблички для кабинетов со шрифтом Брайля №1193 | шт | 502,12 |
| 3 | Тактильна табличка шрифт Брайля для сліпих "Показчик маршруту руху до укриття" | шт | 1836,28 |
| 4 | Фарба акрилова латексна Siltek Вeton Pro | л | 412,12 |
| 5 | Дюбель 10х260, D60 для термоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою LMX "Wkret-Met" | шт | 18,38 |
| 6 | Азбест хризолітовий, марка К-6-30 | т | 8734,91 |
| 7 | Мастика бітумно-каучукова Bitugum | кг | 161,05 |
| 8 | Праймер бітумно-каучуковий Bitugum | л | 110,05 |
| 9 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 691246,75 |
| 10 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 155145,22 |
| 11 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 39677,65 |
| 12 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 215715,49 |
| 13 | Полиця навісна 2-х рівнева з бортом ПН-2П 1000, 300, 350 | шт | 3483,68 |
| 14 | Тримач туалетного папіру | шт | 959,8 |
| 15 | Вішалка для душової штори KOLO LEHNEN EVOLUTION L33101001 | шт | 6149,56 |
| 16 | Кнопка виклику допомоги АРЕ510 (бездротова) | шт | 5722,38 |
| 17 | Вішалка настінна Dynasty DN-1915-2 з гачками | шт | 457,96 |
| 18 | Шторка душова з кільцями 240x200 | шт | 2718,68 |
| 19 | Бязь сурова | 10м2 | 659,84 |
| 20 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 183086,64 |
| 21 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 128527,08 |
| 22 | Дюбель рамний c шурупом 10x160 мм | шт | 37,78 |
| 23 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм | т | 152620,13 |
| 24 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 162433,18 |
| 25 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 159998,15 |
| 26 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 169184 |
| 27 | Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм | т | 180961,33 |
| 28 | Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм | т | 168570,2 |
| 29 | Самоклеюча огороджувальна демпферна стрічка Alenor - 3 мм*100 мм*15 м (жовто-чорна) | рул | 525,13 |
| 30 | Стрічка герметизуюча Masterplast Isoflex Tape металізована | м | 2,47 |
| 31 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 46203,77 |
| 32 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 18915,35 |
| 33 | Вапно хлорне, марка А | т | 66673,57 |
| 34 | Плитки бетонні тротуарні конус жовні 500х500х55 | м2 | 1191,37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 258,7 |
| 36 | Канати прядив'яні просочені | т | 281106,86 |
| 37 | Каніфоль соснова | т | 577184,15 |
| 38 | Каболка | т | 190846,86 |
| 39 | Картон будівельний прокладний, марка А | т | 88664,26 |
| 40 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 33634,55 |
| 41 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 90,9 |
| 42 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 238698,49 |
| 43 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 74765,84 |
| 44 | Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736 | т | 118015,67 |
| 45 | Емаль ПФ-115 | т | 232739,3 |
| 46 | Лак кам'яновугільний, марка Г | т | 17485,48 |
| 47 | Масло дизельне моторне М-10ДМ | т | 71161,55 |
| 48 | Масло індустрійне И-20А | т | 183947,17 |
| 49 | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 67566,88 |
| 50 | Мастика бітумно-латексна покрівельна | т | 71068,08 |
| 51 | Мастика для приклеювання ХРS Технониколь №27 | кг | 81,3 |
| 52 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" | т | 89158,36 |
| 53 | Мастика бітумна Aqua Protect | кг | 167,22 |
| 54 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 157,4 |
| 55 | Мастика сланцева ущільнювальна, така, що не тужавіє, МСУ | кг | 27,79 |
| 56 | Парафін нафтовий твердий П-3 | т | 68834,12 |
| 57 | Плити ЦПС, товщина 12 мм | м2 | 1459,36 |
| 58 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 59710,37 |
| 59 | Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2" | 10м2 | 2789,09 |
| 60 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | 135363,77 |
| 61 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 44218,19 |
| 62 | Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище | т | 315364,06 |
| 63 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 108076 |
| 64 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм | т | 121673,7 |
| 65 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм | т | 106050,25 |
| 66 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 108310,79 |
| 67 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 91346,04 |
| 68 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 93463,74 |
| 69 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм | т | 91840,55 |
| 70 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 393,06 |
| 71 | Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б | м2 | 101,42 |
| 72 | Сітка d4 ВрІ №50 | м2 | 357,6 |
| 73 | Сітка d3 ВрІ №50 | м2 | 252,17 |
| 74 | Сітка армуюча ф10 А400С чарунками 200х200 | м2 | 242,99 |
| 75 | Сітка ф4 ВрІ, чарунки 100х100 | м2 | 253,39 |
| 76 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 249,31 |
| 77 | Сітка зварна оцинкована 12,5х12,5х0,9 | м2 | 249,31 |
| 78 | Доводчик | шт | 4499,04 |
| 79 | Сортовий гарячекатаний прокат сталевий, круглий ф16мм | т | 50935,73 |
| 80 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | т | 61003,76 |
| 81 | Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 3 мм | т | 66182,94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 82 | Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп | т | 59703,36 |
| 83 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 49536,83 |
| 84 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 47240,22 |
| 85 | Ущільнювач самоклеючий Sanok Е 9x4 мм Чорний | м | 11,02 |
| 86 | Уайт-спірит | т | 114581,72 |
| 87 | Паливо дизельне з малосірчистих нафт | т | 86922,67 |
| 88 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 7539,47 |
| 89 | Цементна однокомпонентна ремонтна суміш Sika MonoTop®-612 | т | 63721,07 |
| 90 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 20573,75 |
| 91 | Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках | т | 5996,35 |
| 92 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 184051,57 |
| 93 | Дюбель 10х180, D60 для термоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою LMX "Wkret-Met" | шт | 9,64 |
| 94 | Дюбель 10х260, D60 для термоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою LMX "Wkret-Met" | шт | 18,38 |
| 95 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 184051,57 |
| 96 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 184051,57 |
| 97 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 184397,5 |
| 98 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 208864,99 |
| 99 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 214285,22 |
| 100 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А | т | 189639,06 |
| 101 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 175425,23 |
| 102 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 164223,8 |
| 103 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 168879,88 |
| 104 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 | т | 186816,54 |
| 105 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42А | т | 184827,14 |
| 106 | Ацетилен газоподібний технічний | м3 | 148,42 |
| 107 | Бензин розчинник | т | 49208,26 |
| 108 | Папір шліфувальний | м2 | 395,5 |
| 109 | Дрантя | кг | 20,57 |
| 110 | Герміт [шнур], ПРП-40, діаметр 30 мм (7,3п.м) | кг | 661,74 |
| 111 | Ґрунтовки олійні, готові до застосування | т | 366631,58 |
| 112 | Замазка захисна | кг | 206,92 |
| 113 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 278,72 |
| 114 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 491,15 |
| 115 | Клей гумовий N88-Н | кг | 299,54 |
| 116 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 200252,83 |
| 117 | Лак, марка 177 | т | 63349,16 |
| 118 | Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої] | т | 247397,52 |
| 119 | Оліфа натуральна | кг | 402,65 |
| 120 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 1122,43 |
| 121 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 | т | 141219,6 |
| 122 | Колорант для фарби 100мл | шт | 73,61 |
| 123 | Склосітка с чарункою 2мм | м2 | 40,88 |
| 124 | Склохолст | м2 | 22,03 |
| 125 | Плівка поліетиленова 150мкм | м2 | 50,22 |
| 126 | Плівка поліетиленова | м2 | 50,22 |
| 127 | Руберойд Біполь ЕПП | м2 | 191,7 |
| 128 | Кут цинкований 50х50х1,5 | м | 101,59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 129 | Плінтуси для підлог з пластикату Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими світловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ (арт.5116928) | м | 1865,75 |
| 130 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 221,34 |
| 131 | Прокладки ущільнювальні 30 мм | 100м | 6838,27 |
| 132 | Рядно | м2 | 108,22 |
| 133 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм | шт | 8997,2 |
| 134 | Профлист ПН-40-0,8 | м2 | 545,82 |
| 135 | Сталь листова г/к, б=12мм | т | 52208,75 |
| 136 | Сталь листова г/к, б=5мм | т | 52208,75 |
| 137 | Сталь листова б=10мм | т | 61444,36 |
| 138 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп | т | 56969,11 |
| 139 | L-профіль 50х50х1 ТМ «Прушиньскі» | м | 348,44 |
| 140 | Сталь кругла, діам. 16 мм | м | 254,05 |
| 141 | Сталева смуга, розмiри 40х4 мм | м | 196,12 |
| 142 | Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм | т | 58444,32 |
| 143 | Прокат кутовий 100х63х6 | т | 64342,1 |
| 144 | Кут 100х8 | т | 64731,38 |
| 145 | Прокат кутовий 63х5 | т | 60594,2 |
| 146 | Прокат кутовий 100х8 | т | 63012,2 |
| 147 | Прокат сортовий сталевий г/к полосовий, б=8мм | т | 50494,01 |
| 148 | Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп | т | 60775,98 |
| 149 | Швелери N12 | т | 72627,26 |
| 150 | Швелери N14 | т | 64630,76 |
| 151 | Швелери N8 | т | 72627,26 |
| 152 | Швелери N16 | т | 64630,76 |
| 153 | Планка примикання оцинкована | м | 202,04 |
| 154 | Болти анкерні | т | 224499,24 |
| 155 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 235359,85 |
| 156 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 743370,43 |
| 157 | Саморіз покрівельний 4,8х60 | шт | 3,34 |
| 158 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 164534,82 |
| 159 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 164534,82 |
| 160 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 28242,98 |
| 161 | Тканина мішкова | 10м2 | 1215,53 |
| 162 | Суміш універсальна Siltek ''Сухий бетон'' B-25 | кг | 9,74 |
| 163 | Шпаклівка клейова | т | 36955,75 |
| 164 | Дюбель 10х160, D60 для термоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою LMX "Wkret-Met" | шт | 9,16 |
| 165 | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 | шт | 73,66 |
| 166 | Анкер розпірний з гайкою Metalvis ETKD М8х75 мм прижим 20 мм оцинкована сталь | шт | 27,34 |
| 167 | Кріпильні болти 99MS 60051-00 | шт | 10145,99 |
| 168 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм | шт | 1153,86 |
| 169 | Диск алмазний WS 30x, діаметр 1200 мм | шт | 236432,28 |
| 170 | Диск алмазний АВТ26 | шт | 280207,67 |
| 171 | Sika MonoTop-412 NFG | кг | 139,54 |
| 172 | Фарба латексна Siltek INTERIOR PRESTIGE 7 | л | 421,07 |
| 173 | Фарба інтер'єрна Siltek Interior Stаndard | л | 245,63 |
| 174 | Фарба латексна Siltek INTERIOR PRESTIGE 5 | л | 291,32 |
| 175 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 75,07 |
| 176 | Фасонний елемент з оцинкованної кровельної сталі з полімерним покриттям ФЕ-4, t=0.5mm b=250mm L=2000mm | м2 | 2211,91 |
| 177 | Фасонний елемент з оцинкованної кровельної сталі з полімерним покриттям ФЕ-3, t=0.5mm b=600mm L=2000mm | м2 | 2211,91 |
| 178 | Фасонний елемент з оцинкованної кровельної сталі з полімерним покриттям ФЕ-2, t=0.5mm b=280mm L=2000mm | м2 | 2211,91 |
| 179 | Фасонний елемент з оцинкованної кровельної сталі з полімерним покриттям ФЕ-1, t=0.5mm b=1000mm L=2000mm | м2 | 2211,91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 180 | Фасонний елемент з оцинкованної кровельної сталі з КЕ-2, t=1mm b=50mm L=550mm | м2 | 2211,91 |
| 181 | Фасонний елемент з оцинкованної кровельної сталі з КЕ-1, t=1mm b=50mm L=980mm | м2 | 2211,91 |
| 182 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 9513,3 |
| 183 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 22469,8 |
| 184 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 18370,86 |
| 185 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт | м3 | 17594,53 |
| 186 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 17611,49 |
| 187 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м3 | 17981,4 |
| 188 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 18449,11 |
| 189 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт | м3 | 15143,51 |
| 190 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт | м3 | 14981,64 |
| 191 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт | м3 | 21702,28 |
| 192 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт | м3 | 15543,9 |
| 193 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 233,35 |
| 194 | Труби сталеві зварні оцинковані, діаметр умовного проходу 33,5мм, товщина стінки 3,2мм | м | 607,8 |
| 195 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 348,54 |
| 196 | Труби сталеві зварні оцинковані, діаметр умовного проходу 48мм, товщина стінки 3,5мм | м | 659,05 |
| 197 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 371,64 |
| 198 | Труби сталеві зварні оцинковані посилені, діаметр умовного проходу 140мм, товщина стінки 4,5мм | м | 1703,51 |
| 199 | Ніпель латунний 3/4" (НР) | 10шт | 104,04 |
| 200 | Сгон-американка 3/4" | 10шт | 329,66 |
| 201 | Ніпель латунний 2"х3/4" (НР) | 10шт | 263,23 |
| 202 | Труба профільна сталева 50х50х4 мм | т | 60166,84 |
| 203 | Труба сталева кругла безшовна ф140х5 мм | т | 59683,24 |
| 204 | Труби поліетилеві каналізаційні, діаметр 160 мм | м | 749,52 |
| 205 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 5944,94 |
| 206 | Коліно з зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" | шт | 129,37 |
| 207 | Коліно зажимне діам. 25 мм | шт | 129,37 |
| 208 | Трійник каналізаційний дворозтрубний ф110х50, a=45° (п/п) | шт | 205,9 |
| 209 | Трійник каналізаційний дворозтрубний ф50х50, a=90° (п/п) | шт | 137,48 |
| 210 | Коліно каналізаційне однерозтрубне ф50, a=45° (п/п) | шт | 51,67 |
| 211 | Коліно каналізаційне однерозтрубне ф50, a=90° (п/п) | шт | 51,67 |
| 212 | Коліно каналізаційне однерозтрубне ф110, a=45° (п/п) | шт | 110,18 |
| 213 | Трійник каналізаційний дворозтрубний ф110х50, a=90° (п/п) | шт | 109,04 |
| 214 | Трійник каналізаційний дворозтрубний ф110х110, a=90° (п/п) | шт | 197,66 |
| 215 | Редукція каналізаційна пряма однорозтрубна ф110х50 (п/п) | шт | 86,24 |
| 216 | Заглушка (пробка) DN 110 Безшумна каналізація (термостійкі, морозостійкі) | шт | 322,24 |
| 217 | Муфта зажимна (ВР) 25х3/4" | шт | 81,13 |
| 218 | Хомут врізний муфтотвий ВР діам. 300х2" | шт | 5085,07 |
| 219 | Труба каналізаційна HT 50, 0,25 м ПП | шт | 81,73 |
| 220 | Труба каналізаційна НТ 50, 0,5м ПП | шт | 92,93 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 221 | Труба каналізаційна НТ 50, 1,0м ПП | шт | 130,81 |
| 222 | Труба каналізаційна НТ 50, 2,0м ПП | шт | 279,43 |
| 223 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм | м | 301,02 |
| 224 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП 110х250 мм | шт | 190 |
| 225 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП 110х500 мм | шт | 301,46 |
| 226 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП 110х1000 мм | шт | 475,37 |
| 227 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП 110х2000 мм | шт | 881,41 |
| 228 | Рукав ф 50 мм напірно-всмоктуючий (МБС) 10 атм Б-2-50-10 (6 м) | шт | 6874,09 |
| 229 | Труби поліпропіленові FADO S.r.l PP-RCT (PPR-AL-PPR) PN-20 20х3,4 | м | 154,92 |
| 230 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 130,44 |
| 231 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм | м | 140,64 |
| 232 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм | м | 270,16 |
| 233 | Коліно FADO S.r.l 90° 20 ПП PPU01 | шт | 34,97 |
| 234 | Коліно FADO S.r.l 90° 20 ПП PPU01 | шт | 34,97 |
| 235 | Коліно FADO S.r.l 90° 32 ПП PPU03 | шт | 47,82 |
| 236 | Трійник FADO S.r.l 20 ПП PPT01 | шт | 16,61 |
| 237 | Трійник із поліпропілену редукційний FADO діам. 25х20х25 мм | шт | 27,62 |
| 238 | Трійник поліпропіленовий FADO PPR з внутрішньою різьбою 25х1/2", PPT12 | шт | 151,86 |
| 239 | Трійник із поліпропілену редукційний FADO діам. 32х20х32 мм | шт | 48,55 |
| 240 | Трійник поліпропіленовий FADO PPR з внутрішньою різьбою 20х1/2", PPT11 | шт | 155,53 |
| 241 | Муфта FADO діам. 25 мм | шт | 14,77 |
| 242 | Муфта редукційна FADO S.r.l 25x20 ПП PMR01 | шт | 16,49 |
| 243 | Муфта редукційна FADO S.r.l PPR 32х25 PMR03 | шт | 25,79 |
| 244 | Муфта FADO діам. 32 мм | шт | 27,62 |
| 245 | Муфта FADO S.r.l ЗР 32x1 ПП PPM26 | шт | 410,12 |
| 246 | Муфта FADO S.r.l ВР 32x3/4 ПП PPM15 | шт | 160,43 |
| 247 | Муфта FADO S.r.l ЗР 32x3/4 ПП PPM25 | шт | 290,17 |
| 248 | Муфта FADO S.r.l ВР 32x1 ПП PPM16 | шт | 374,63 |
| 249 | Коліно FADO S.r.l 20x1/2 ПП PPG21 | шт | 231,42 |
| 250 | Обвід діам. 20х2,8 мм FADO S.r.l 20 ПП PPO01 | шт | 42,92 |
| 251 | Обвод короткий FADO S.r.l 32 PPO03 | шт | 149,41 |
| 252 | Кран кульовий ПП FADO S.r.l для холодної води 32 PKG23 | шт | 392,99 |
| 253 | Хомут S-образний 1"1/2 (48-53) з шурупом | шт | 52,12 |
| 254 | Кріплення для труб FADO PPR діам. 20 мм | шт | 8,04 |
| 255 | Кріплення для труб FADO PPR діам. 25 мм | шт | 8,68 |
| 256 | Кріплення для труб FADO PPR діам. 32 мм | шт | 15,26 |
| 257 | Хомут посилений болтовий зовнішній шестигранник MPC діапазон обтиску 52 - 55 мм ширина стрічки 22 мм Гальванізована сталь W1 | шт | 211,84 |
| 258 | Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою діам. 16х2 мм | шт | 18,28 |
| 259 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 0,5 |
| 260 | Штепсельна розетка, з заземлюючим контактом, двойна, накладна, 220В, 16А, ІР54 | шт | 707,32 |
| 261 | Гак універсальний CSC 16 uz Sicame | шт | 230,69 |
| 262 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, стандартна з протяжкою | м | 16,92 |
| 263 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою | м | 21,88 |
| 264 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою | м | 40,45 |
| 265 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, стандартна з протяжкою, сірий колір | м | 47,7 |
| 266 | Утеплювач пінополістирольний товщ. 20 мм | м2 | 228,86 |
| 267 | Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип І | шт | 1746,54 |
| 268 | Плакат попереджувальний | шт | 625,57 |
| 269 | Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61 | м | 2340,42 |
| 270 | Клемник для провіду від 0,08 до 4мм2 | шт | 40,42 |
| 271 | Резистор 2,2 кОм 5% 0,125 Вт | шт | 3,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 272 | Короб пластиковий 80х40 | м | 294,01 |
| 273 | Профіль BPM-50 3м ДКС | шт | 1334,35 |
| 274 | Профіль BPL-29 3м ДКС ( BPL2930 ) | шт | 648,68 |
| 275 | Лоток перфорований 80x400x3000 Мм, CLP10-080-400-3 | шт | 934,16 |
| 276 | Вставка гнучка ВВГ 400х200 | шт | 1798,66 |
| 277 | Дверні блоки зовнішні металеві одностулкові утеплені, укомплектовані замком, ручками, з пристроями самозачинення, індивідуального виготовлення, розмір 1300х1920 лівий | м2 | 94548,8 |
| 278 | Дверні блоки металеві захисні герметичні, зі спеціальним посиленням, розмір 1200*1920 | м2 | 152618,41 |
| 279 | Дверні блоки металеві захисні герметичні утеплені, зі спеціальним посиленням, розмір 1200*2000, лівий | м2 | 152618,41 |
| 280 | Дверні блоки зовнішні металеві одностулкові утеплені, укомплектовані замком, ручками, з пристроями самозачинення, індивідуального виготовлення, розмір 1200х1920 | м2 | 94548,8 |
| 281 | Огородження Ог-1 | шт | 54277,39 |
| 282 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т | т | 117126,11 |
| 283 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні | т | 124852,06 |
| 284 | Металеві конструкції | т | 103696,64 |
| 285 | Елементи опалубки металеві з кріпленням | т | 118412,99 |
| 286 | Комплектуючі деталі та метизи | т | 199586,47 |
| 287 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 1193,34 |
| 288 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 1159,04 |
| 289 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм | т | 60759,17 |
| 290 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм | т | 58326,38 |
| 291 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм | т | 57355,13 |
| 292 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм | т | 54598,42 |
| 293 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 20 мм | т | 48680,86 |
| 294 | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо | т | 85902,67 |
| 295 | Дверні блоки внутрішні металопластикові, глухі, проріз 1200х1920h | м2 | 9806,95 |
| 296 | Дверні блоки внутрішні металопластикові, глухі, лівий, проріз 910х1920h | м2 | 9806,95 |
| 297 | Дверні блоки металеві внутрішні одностулкові, проріз 1200х1950h, ліві з відкриттям на 180град. | м2 | 31521,94 |
| 298 | Дверні блоки металеві внутрішні протипожежні ЕІ30, з пристроями самозачинення, розмір 1000х2100h | м2 | 28102,69 |
| 299 | Дверні блоки металеві внутрішні протипожежні ЕІ30, з пристроями самозачинення, з електронним замком,утеплені, розмір 900х1920h | м2 | 40587,49 |
| 300 | Дверні блоки металеві внутрішні одностулкові, проріз 910х1920h, ліві | м2 | 28102,69 |
| 301 | Дверні блоки металеві внутрішні одностулкові, проріз 900х1920h | м2 | 28102,69 |
| 302 | Дверні блоки металеві внутрішні одностулкові, проріз 1200х1950h | м2 | 30183,49 |
| 303 | Ємність квадратна пластикова V=0,5 м3 СР-500 (840х700х1060h) | шт | 9211,2 |
| 304 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 185652,94 |
| 305 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 177844,84 |
| 306 | Шланг FADO Flex М10х1/2 , ZNK50 | шт. | 229,31 |
| 307 | Гнучка підводка для води FADO FLEX 50 см d15мм (ЗР-ЗР) | шт. | 294,18 |
| 308 | Шланг FADO Flex ВВ, ZNВ50 | шт. | 277,04 |
| 309 | Клапан поплавковий для ємностей F.A.R.G. Srl 3/4" 320 мм з пластиковою сферою (511/2.3/4) | шт | 743,11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 310 | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 | т | 20211,41 |
| 311 | Решітка вентиляційна Вентс ДР 150х100 | шт | 607,85 |
| 312 | Решітка вентиляційна Вентс МВ 125 бв | шт | 229,63 |
| 313 | Решітка вентиляційна Вентс МВМК 315 | шт | 774,31 |
| 314 | Змішувачі для умивальників | комплект | 2703,46 |
| 315 | Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 150х150 з горизонтальним випуском 50 | комплект | 6554,54 |
| 316 | Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм | комплект | 1473,72 |
| 317 | Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм | шт | 743,17 |
| 318 | Мийка з нержавіючої сталі, побутова | комплект | 7180,75 |
| 319 | Умивальник типу "Тюльпан" кутовий, з кронштейнами | комплект | 2707,28 |
| 320 | Умивальник типу "Тюльпан", з кронштейнами | комплект | 5953,33 |
| 321 | Душова система універсальна з кріпленням до вертикального поручня | шт | 6859,68 |
| 322 | Змішувач одноричажний настінний | шт | 7840,1 |
| 323 | Унітаз-компакт KOLO з бачком і сидінням Soft Close | шт | 6752,02 |
| 324 | Унiтаз для iнвалiдiв пiдвiсний 725х380 мм з горизонтальним випуском з iнсталяцiйною системою для унiтазу i мiсцями крiплення поручнiв, сидiння з кришкою для iнвалiдiв | шт | 25495,13 |
| 325 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 340,01 |
| 326 | Відвід горизонтальний з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, d125 a=90 | м2 | 1734,16 |
| 327 | Відвід горизонтальний з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, d150 a=90 | м2 | 1734,16 |
| 328 | Відвід з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 315, a=90 | м2 | 1734,16 |
| 329 | Відвід горизонтальний з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розмір 400х200h a=90 | м2 | 1734,16 |
| 330 | Качка із оцинкованої сталі b=0,5 мм 400х200, a=45° | м2 | 2058,52 |
| 331 | Зонт-грибок із оцинкованої сталі b=0,5 мм d150 | м2 | 2223,76 |
| 332 | Зонт-грибок із оцинкованої сталі b=0,5 мм d125 | м2 | 2223,76 |
| 333 | Зонт-грибок із оцинкованої сталі b=0,5 мм d315 | м2 | 2223,76 |
| 334 | Відвід з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, d250 a=90 | м2 | 1734,56 |
| 335 | Зонт-грибок із оцинкованої сталі b=0,5 мм d250 | м2 | 2224,16 |
| 336 | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 150мм | м2 | 1489,36 |
| 337 | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 125мм | м2 | 1489,36 |
| 338 | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 250мм | м2 | 1489,76 |
| 339 | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 315мм | м2 | 1489,76 |
| 340 | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розмір 400х200h | м2 | 1490,06 |
| 341 | Гайка накидна для штуцера з врізним кільцем MEO PARKER M52x2 | шт | 299,02 |
| 342 | Штуцер ялинка (шланговий) з нержавійки 2*52 мм AISI 304 | шт | 410,14 |
| 343 | Вода | м3 | 99,04 |
| 344 | Вода технічна | т | 99,04 |
| 345 | В'язальний дріт | 100кг | 10627,55 |
| 346 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 | 1000м | 41317,08 |
| 347 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 | 1000м | 57772,52 |
| 348 | Кабель ВВГнгд 5х1,5 | 1000м | 73293,19 |
| 349 | Кабель ВВГнгд 5х2,5 | 1000м | 113195,2 |
| 350 | Кабель ВВГнгд 3х16 +1х10 | 1000м | 486899,6 |
| 351 | Самонесучий ізольований провід, марка СІП-4, переріз 4х16 мм2 | 1000м | 78746,72 |
| 352 | Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9 | т | 221560,62 |
| 353 | Глухарі | 100шт | 1336,54 |
| 354 | Тримач з хомутиком, д.16-40мм, ДКС | 100шт | 2090,76 |
| 355 | Кабельний тримач вогнетривкий UDF14 | 100шт | 1639,06 |
| 356 | Кабельний тримач вогнетривкий UDF16 | 100шт | 2020,94 |
| 357 | Сушарка для рук ZG 228-ABS-W біла | шт | 5317,06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 358 | Кабельна стяжка, 205х3,6 | шт | 0,85 |
| 359 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 183482,75 |
| 360 | Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм | 10м | 882,95 |
| 361 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 60865,91 |
| 362 | Втулки ущільнювальні | шт | 30,73 |
| 363 | Карборунд | кг | 142,46 |
| 364 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 181421,89 |
| 365 | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт | т | 189241,14 |
| 366 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 120205,1 |
| 367 | Борошно андезитове кислототривке, марка А | т | 6433,6 |
| 368 | Розчинник, марка Р-4 | т | 113141,89 |
| 369 | Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт | т | 111713,16 |
| 370 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 232822,61 |
| 371 | Калій їдкий технічний | м3 | 191902,18 |
| 372 | Фундаментний блок ФБС 9.4.6-Т | шт | 1227,85 |
| 373 | Фундаментний блок ФБС 12.4.6-Т | шт | 1772,53 |
| 374 | Фундаментний блок ФБС 24.4.6-Т | шт | 2214,86 |
| 375 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 2331,26 |
| 376 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 2051,2 |
| 377 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 1830,88 |
| 378 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300 | м3 | 2122,16 |
| 379 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 | м3 | 1895,75 |
| 380 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 | м3 | 1548,47 |
| 381 | Клинець, марка 300 | м3 | 2095,82 |
| 382 | Кам'яний дріб'язок, марка 300 | м3 | 2095,82 |
| 383 | Пісок кварцевий | т | 14804,51 |
| 384 | Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000 | м3 | 2024,24 |
| 385 | Пісок природний, рядовий | м3 | 1230,1 |
| 386 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 | 1000шт | 14699,3 |
| 387 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 13353,84 |
| 388 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 4967,84 |
| 389 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 5167,9 |
| 390 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 5418,58 |
| 391 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 5279,17 |
| 392 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 5869,63 |
| 393 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 6041,46 |
| 394 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 6823,94 |
| 395 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 5451 |
| 396 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 6069,66 |
| 397 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 6322,52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 398 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 6813,85 |
| 399 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 3612,14 |
| 400 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 армований мікрофіброй | м3 | 4522,8 |
| 401 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 4155,6 |
| 402 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 4589,9 |
| 403 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 4891,01 |
| 404 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 | м3 | 3888,16 |
| 405 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 4138,88 |
| 406 | Розчин азбоцементний | м3 | 4556,02 |
| 407 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 4034,46 |
| 408 | Плитка тактильна керамогранітна з конусоподібними рифами 300Х300Х10 | м2 | 1115,4 |
| 409 | Плитка керамогранітна Harden Inter Gres 60X60, арт. 18092 | м2 | 1028,5 |
| 410 | Плитка керамогранітна для плинтуса 100мм | м2 | 1123,97 |
| 411 | Коробка відгалужувальна КИ-68-1902 ІР20 | шт | 28,37 |
| 412 | Коробка розподільна вогнетривка Е90 400В ІР54 5х4 | шт | 1095,7 |
| 413 | Коробка встановочна | шт | 51,85 |
| 414 | Коробка відгалужувальна для відкритої проводки ІР55 | шт | 309,89 |
| 415 | Коробка монтажна вогнетривка КВР 01/30 | шт | 727,27 |
| 416 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм | т | 418012,19 |
| 417 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 1437212,35 |
| 418 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 | т | 1110723,06 |
| 419 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм | 10м | 227,56 |
| 420 | Муфта, діаметр 20 мм | 10шт | 55,56 |
| 421 | Муфта, діаметр 25 мм | 10шт | 85,4 |
| 422 | Муфта, діаметр 32 мм | 10шт | 90,16 |
| 423 | Перехід, діаметр 20х16 мм | 10шт | 39,26 |
| 424 | Перехід, діаметр 25х20 мм | 10шт | 55,57 |
| 425 | Перехід, діаметр 32х25 мм | 10шт | 73,91 |
| 426 | Трійник прямий, діаметр 20 мм | 10шт | 76,24 |
| 427 | Трійник прямий, діаметр 25 мм | 10шт | 124,75 |
| 428 | Трійник прямий, діаметр 32 мм | 10шт | 212,58 |
| 429 | Кутник прямий, діаметр 20 мм | 10шт | 159,36 |
| 430 | Кутник прямий, діаметр 25 мм | 10шт | 168,66 |
| 431 | Кутник прямий, діаметр 32 мм | 10шт | 270,35 |
| 432 | Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм | 10м | 780,16 |
| 433 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм | 10м | 807,82 |
| 434 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 704410,55 |
| 435 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 4825,64 |
| 436 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 1408,5 |
| 437 | Стрiчка iзоляцiйна | шт | 89,06 |
| 438 | Бірка маркувальна | 100шт | 294,47 |
| 439 | Козирок з каркасом з труби 25х25х2 та покриттям з монолітного полікарбонату, 2,05х1,2м | шт | 44697,16 |
| 440 | Заглушка із оцинкованої сталі b=0,5 мм 400х200 ВЕНТС (S=0,14м2) | шт | 596,21 |
| 441 | Втулка В54, В59 | 100шт | 227,3 |
| 442 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 972,31 |
| 443 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 2196,41 |
| 444 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 2193,96 |
| 445 | Монтажний копмлект ( дюбель та саморіз ) 6х40 | шт | 1,04 |
| 446 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 159,53 |
| 447 | Затискач люстровий КЛ2,5 | 100шт | 205,21 |
| 448 | Кабель J-Y(St)Y 1х2х0.8 | м | 11,59 |
| 449 | Кабель JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0.8 | м | 20,26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 450 | Кнопка К227 | 100шт | 85,43 |
| 451 | Гак У625 | 100шт | 1931,1 |
| 452 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 1069,72 |
| 453 | Муфти поліетиленові | шт | 40,18 |
| 454 | Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4 | 100шт | 1171,99 |
| 455 | Наконечники кабельні | 100шт | 3406,09 |
| 456 | Наконечники кабельні | шт | 30,85 |
| 457 | Нитки швейні | кг | 531,25 |
| 458 | Очіс льняний | т | 47162,12 |
| 459 | Паронітові прокладки | 100шт | 1790,75 |
| 460 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 301,32 |
| 461 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 146,69 |
| 462 | Патрубок У-477 | 100шт | 2486 |
| 463 | Перемичка заземлювальна | шт | 208,34 |
| 464 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 2353,94 |
| 465 | Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2 | 1000м | 7730,04 |
| 466 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 544,09 |
| 467 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 986,29 |
| 468 | Скоби будівельні | кг | 52,91 |
| 469 | Трос мідний, діаметр 6 мм | кг | 399,82 |
| 470 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 422,92 |
| 471 | Труби полівінілхлоридні | т | 300396,36 |
| 472 | Хомут Х25У1 | 100шт | 677,95 |
| 473 | Шпилька | комплект | 77,72 |
| 474 | Габіон фортифікаційний 1000х1000х1000 | шт | 2160,4 |
| 475 | Затискач натяжний герметичний лінійний GUKp4 | шт | 239,72 |
| 476 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі TTD 151neo | шт | 232,49 |
| 477 | Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІF 207 | м | 86,86 |
| 478 | Пряжка [скріпка] СF 20 | шт | 24,49 |
| 479 | Вазелін технічний | т | 207513,49 |
| 480 | Вода дистильована | м3 | 742,38 |
| 481 | Клей БМК5 | кг | 605,53 |
| 482 | Клей нітроглифталевий | кг | 339,28 |
| 483 | Фарба емалева МО-1 | т | 205812,22 |
| 484 | Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 | т | 293720,14 |
| 485 | Масло машинне | т | 130955,15 |
| 486 | Моногідрат літію | кг | 1013,24 |
| 487 | Припой ПОС-18 | т | 1018970,83 |
| 488 | Пропан-бутан технічний | м3 | 151,07 |
| 489 | Пропан-бутанова суміш | т | 82036,1 |
| 490 | Мастило унiверсальне для опалубки | т | 487234,19 |
| 491 | Тавот | кг | 59,75 |
| 492 | Вимикач 2-клавішний VHE-2 (білий IP54) ETI //резерв// | шт | 184,28 |
| 493 | Вимикач 2-клавішний VHE-2 (білий IP54) ETI | шт | 184,28 |
| 494 | Вимикач 1-клавішний VHE-1 (білий IP54) ETI | шт | 172,78 |
| 495 | Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit СT 174, зерно 1,5 мм | кг | 158,7 |
| 496 | Розчинова суміш Ceresit СT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит | кг | 38,92 |
| 497 | Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати | кг | 26,3 |
| 498 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 88,7 |
| 499 | Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | м2 | 55,34 |
| 500 | Монтажна піна Soma Fix Profit, морозостійка, V=800мл | балон | 293,05 |
| 501 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 396,78 |
| 502 | Піна монтажна професійна вогнетривка Soudal Soudafoam FR Gun (750 мл) | балон | 596,84 |
| 503 | Свердла перфораторні, діаметр 16 мм | шт | 1230,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 504 | Мінеральна вата фасадна 200мм, від 115кг/м3 | м2 | 910,79 |
| 505 | Мінеральна вата фасадна IZOVAT FASAD 115кг/ м3 150 мм | м2 | 661,49 |
| 506 | Плити пінополістирольні XPS CARBON PROF RF (Г1) 50 мм | м2 | 378,64 |
| 507 | Плити пінополістирольні XPS CARBON PROF RF (Г1)100 мм | м2 | 645,86 |
| 508 | Суміші полістиролбетонні готові легкі D300, щільність 0,105 Вт/м | м3 | 5245,42 |
| 509 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 54,92 |
| 510 | Клей Siltek Т-803 | кг | 16,7 |
| 511 | Суміш для заповнення швів Siltek Fuga | кг | 171,91 |
| 512 | Гідроізоляційна суміш Siltek V-30 | кг | 31,98 |
| 513 | Суміш для заповнення швів Siltek Fuga, колір бетон | кг | 171,91 |
| 514 | Штукатурка цементна Siltek Р-11 | кг | 11,42 |
| 515 | Шпаклівка Siltek S-11 старт | кг | 19,42 |
| 516 | Шпаклівка Siltek S-12 фініш | кг | 49,04 |
| 517 | Фарба Siltek Decor Lasur | кг | 274,26 |
| 518 | Гофра для підключення унітазу, довжина 350 мм, ф110 | шт | 765,47 |
| 519 | Алюмінієвий кабельний короб ДКС 140х50мм 11499, білий | м | 2129,27 |
| 520 | Фільтр для очищення води сітчатий муфтовий із латуні діаметром 20 мм | шт | 578,77 |
| 521 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм | шт | 10,31 |
| 522 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм | шт | 11,27 |
| 523 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм | шт | 14,76 |
| 524 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм | шт | 27,43 |
| 525 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм | шт | 33,12 |
| 526 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм | шт | 40,01 |
| 527 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм | шт | 60,11 |
| 528 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм | шт | 71,46 |
| 529 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм | шт | 105,61 |
| 530 | Пляшковий сифон з універсальним зливом, Viega хром. латунь (5755) | шт | 2332,44 |
| 531 | Лічильник [водомір] класу "С" Sensus 820 dy15 | шт | 8357,76 |
| 532 | Крани кульові муфтові с американкой, діаметр 15мм | шт | 514,12 |
| 533 | Кран кутовий FADO S.r.l 1/2"х1/2" KZ01 | шт | 408,13 |
| 534 | Кран-комплект пожежний HW-19N-15, рукав пожежний dy25 | шт | 4539,13 |
| 535 | Кран кульовий муфтовий латунний, діаметр 3/4" | шт | 961,38 |
| 536 | Клапан зворотній, FADO S.r.l 25 1'' KL3 | шт | 673,74 |
| 537 | Клапан зворотній, FADO, 1МПа, діаметр 15 мм, муфт, латунний | шт | 426,49 |
| 538 | Мембрана захисна Planter Geo | м2 | 195,42 |
| 539 | Мембрана дренажна Planter geo | м2 | 179,15 |
| 540 | Фанера водостійка, 22 мм | м2 | 2434,51 |
| 541 | Покриття антикорозійне для арматури Sika Mono Top 910N | т | 219599,9 |
| 542 | Комплект Sikagard-720 EpoCem (A+B+C) | т | 536928,32 |
| 543 | Електроенергія | кВт-год | 6,904 |
| 544 | Дзеркало відкидне в рамі с функцією нахила (код: ZL-50) | шт | 15266,06 |
| 545 | Дзеркало ПЗ-2 | шт | 2279,42 |
| 546 | Сидіння для душа KOLO LEHNEN FUNKTION зі спинкою гладка поверхня L1221100 | шт | 27647,04 |
| 547 | Поручень прямий настінний для інвалідів і літніх (700 мм), ручка 32 мм, нержавіюча сталь. УП2-700/32 | шт | 1958,68 |
| 548 | Поручень для МГН навколо умивальника, ручка 32мм, нержавіюча сталь. ПР1-550/32 | шт | 3111,74 |
| 549 | Поручень для інвалідів з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь, ОП1-700/32 | шт | 2734,75 |
| 550 | Поручень з тримачем для душу Kolo Lehnen Evolution 762 * 1100 мм, правий (L30231171) | шт | 20771,62 |
| 551 | Опори залізобетонні СВ 9 | шт | 9337,4 |
| 552 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1068,68 |
| 553 | Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1984,38 |
| 554 | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2532,58 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 555 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3380,29 |
| 556 | Плити покриття 1ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3149,1 |
| 557 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4637,48 |
| 558 | Плити опорні КЦД10 залізобетонні | шт | 3060,71 |
| 559 | LED Світильник лінійний INDUSTRIAL Platinum electric, 32W 4000K (1. 2m) | шт | 2203,56 |
| 560 | Світильник (евакуаційне освітлення) | шт | 1148,78 |
| 561 | Настінно-стельовий LED cвітильник ROUND PLATINUM electric, 18Вт, ІР65 | шт | 2338,52 |
| 562 | LED панель PREMIUM Platinum electric, накладна, 26Вт, 220В, ІР54 | шт | 4900,01 |
| 563 | GSM antenna SMA 20 м | шт | 2917,26 |
| 564 | Кабель JE-H(St)-H E30 2x2x0.8 | м | 36,08 |
| 565 | Кабель J-Y(St)-Y lg 4x2x0.8 | м | 38,18 |
| 566 | Провід СКВВнг 6х0,4 | м | 13,81 |
| 567 | Кабель Cat5e U/UTP 4x2x24AWG | м | 21,58 |
| 568 | Піктограма "СХОДАМИ ВНИЗ" для світильників | шт | 94,81 |
| 569 | Піктограма "ВИХІД" для світильників | шт | 94,81 |
| 570 | Труба гофровна 20 мм ПВХ | м | 20,36 |
| 571 | Тримач 20 мм двосторонній | шт | 5,22 |

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі «Реконструкція споруди цивільного захисту населення розташованої за адресою вул. Героїв України, 2б м. Павлоград, Дніпропетровська область». Коригування

ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція

Загальні вимоги та технічне завдання (технічна специфікація)

Виконавець повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам проєктно-кошторисної документації нормативно-технічним актам та санітарним нормам.

Кількість: 1 робота

Строк виконання робіт: до 01.12.2027 року.

Клас наслідків об’єкта: СС-2.

Обсяг робіт: Згідно технічного завдання (технічної специфікації).

Вид договірної ціни: Динамічна

Відповідно до Закону технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Так як предмет закупівлі в подальшому може використовуватися фізичними особами з інвалідністю, учасник у складі тендерної пропозиції має надати лист-гарантію про дотримання усіх нормативних вимог та проєктних рішень для врахування потреб усіх категорій користувачів, у тому числі осіб з інвалідністю.

Інформація* про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником повинна бути підтверджена наступними документами, поданими і підписаними у складі тендерної пропозиції:

- договірною ціною;

- пояснювальною запискою;

- локальними кошторисами;

- підсумковою відомістю ресурсів;

- розрахунком загальновиробничих витрат;

- проєктом календарного графіку виконання робіт.

* проєкт календарного графіку виконання робіт та договірна ціна, які надаються учасником у складі тендерної пропозиції не являються у подальшому додатками до Договору, так як можуть змінюватися за результатом аукціону та фактичним фінансуванням на момент укладення договору.

Договірна ціна складається відповідно до розділу V. «Визначення вартості об’єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)» кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року № 281 (зі змінами).

Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована у програмному комплексі АВК або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків. Наявність у учасника програмних комплексів для розрахунку договірної ціни підтверджується ліцензією/ сертифікатом/ договором.

При визначенні ціни пропозиції або її складових визначається ціна з урахуванням ПДВ. Якщо учасник не є платником ПДВ, зазначаються інші обов’язкові податки та збори згідно з чинним законодавством України.

Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції.

Ціна, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт по об'єкту замовлення та поточних цін на них.

Переможець процедури закупівлі, під час укладання договору повинен надати замовникові відкоригований за результатами проведеного аукціону розрахунок договірної ціни, який не повинен відрізнятись від технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі наведених в технічному завданні (технічній специфікації).

Обов’язкова наявність у учасника чинних та діючих:

- дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки/декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

- ліцензії учасника торгів на провадження певного виду господарської діяльності відповідно до предмету закупівлі.

Матеріали, які будуть використовуватися при виконанні робіт, повинні мати належну якість та відповідати вимогам щодо їх безпечного використання, учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист.

Якість робіт та надійність змонтованих конструкції повинні відповідати всім технологіям виконання робіт та технологіям монтажу, а також умовам передбаченими підприємствами – виробниками (якщо є таки умови), вимогам чинного законодавства України та вимогам замовника.

Кольорова гамма оздоблення (кольорові пігменти для фарбування, плитка керамічна та т.п.) уточнюється додатково перед замовленням матеріалу за узгодженням з замовником.

Ціни на матеріали, вироби та конструкції, які застосовуються при складанні договірної ціни не мають перевищувати середні по регіону.

З метою запобігання необґрунтованого заниження та/або завищення ціни тендерної пропозиції учасник надає лист в довільній формі за підписом та печаткою учасника (у разі використання) в якому інформується щодо формування цінової пропозиції за цінами на матеріальні ресурси, які не перевищують середню ціну в регіоні (відповідно до п. 5.10 розділу 5 Настанови з визначення вартості будівництва (зі змінами), також зазначається версія та програмний комплекс в якому учасником буде здійснено розрахунок договірної ціни.

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом. Замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (у разі його затвердження), виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Товар, який пропонується учасником процедури закупівлі згідно предмету закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, на 2026 рік, у відповідності до вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861 (зі змінами).

Будь-які посилання в технічних, якісних та кількісних характеристиках на технічні регламенти та умови, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, передбачає можливість включення учасником еквівалентів зазначених позицій, тобто вважається, що технічні вимоги по кожній позиції містять вираз «або еквівалент». При цьому, запропонований еквівалент за технічними, функціональними та якісними характеристиками повинен відповідати вказаному замовником товару або мати кращі характеристики та виконувати призначення, визначене технічною документацією.