Технічне завдання

«Поточний ремонт дороги по вул.Харківська в м. Павлоград» Відомість обсягів робіт (локальний кошторис) *Ці відомості наводяться довідково для визначення об'єкта нагляду.

| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Роздiл 1. Ямковий ремонт проїзжої частини |  |  |  |
| Холодне фрезерування покриття фрезою навісною, при глибині фрезерування 40 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 994,5 | тех.ч п.5.1 к=1,2 к=1,2 |
| На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-36-4 (до 50 мм) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 994,5 | тех.ч п.5.1 к=1,2 к=1,2 |
| Навантаження асфальтогрануляту вручну | 1 т | 5,967 |  |
| Навантаження асфальтогрануляту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,53703 |  |
| Перевезення асфальтогрануляту до 12 км без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 59,67 |  |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 201,5 | тех.ч п.5.1 к=1,2 к=1,2 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 315 | тех.ч п.5.1 к=1,2 к=1,2 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 478 | тех.ч п.5.1 к=1,2 к=1,2 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 | т | 1,09395 |  |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 50/70) | т | 119,34 |  |
| Роздiл 2. Суцільний ремонт проїзжої частини |  |  |  |
| Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000м2 | 3,744 | тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 |
| Перевезення асфальтогранулята до 1 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 236,76 |  |
| Перевезення асфальтогрануляту до 12 км без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 77,72 |  |
| Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші, жорстви (шар-15см) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100м3 | 3,1335 | тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 |
| Суміш піщано-щебенева ЩПС С7 (0-40 мм) укріплена цементом до М-20 | м3 | 382,29 |  |
| Розливання в'яжучих матеріалів на шар суміші піщано-щебенева ЩПС-7 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1т | 2,5068 | тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 | т | 2,582 |  |
| Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1т | 1,4976 | тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50 | т | 1,54253 |  |
| Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000 м2 | 3,744 | тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 |
| На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3 (до товщ.70 мм) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000 м2 | 3,744 | к=4 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (дорожні) (аеродромні) (модифіковані), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка І (АСГбмп.Др. Щ.А.НП.І.БМПП 50/70-65) | т | 633,4848 |  |
| Роздiл 3. Узбічча |  |  |  |
| Укріплення узбіч асфальтогранулятором автогрейдером середнього типу, потужність 99кВт (135 к.с.): при товщині шару 10 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 100 м2 | 14,03 | тех.ч п.5.1.1 к=1,2 к=1,2 |
| Роздiл 4. Комунікації |  |  |  |
| Демонтаж опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм (зі збереженням плит) | 100м3 | 0,002 | к дем.=0,6 Н2:Н5=1,15 |
| Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм (раніш демонтованих) | 100м3 | 0,002 | Н2:Н5=1,15 |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,4 |  |
| Заміна люків | шт | 2 |  |
| Люк чавуний Vodaland 800 мм DN600 круглий важкий Волна C250 з замком чорний | шт | 2 |  |
| Заміна решіток дощоприймачив | шт | 6 |  |
| Решітка Base DN200 чавунна щілинна капля з KTL фарбуванням C250 | шт | 6 |  |